目  录

第一章 总  则	１

第二章 规划区功能与规模	２

第三章 土地利用规划	３

第四章 公共服务设施用地规划	４

第五章 道路交通规划	５

第六章 绿地系统规划控制	６

第七章 景观规划控制	７

第八章 生态环境控制	８

第九章 市政基础设施规划	９

第十章 实施规划管理的措施	１１

第十一章 附  则	１２

附表

## 总  则

#### 为加强和规范三亚市城市规划建设管理，衔接落实在编《三亚市城乡总体规划（2008-2020）》，有效管理和引导临春片区的城市建设，特制定本规划。

#### 《三亚市临春片区控制性详细规划》是本片区内各类建设项目的指导性文件，规划范围内任何拆建、改建、扩建或新建项目，均应符合本规划的规定和要求。

#### 本规划由文本、规划图、分图图则、城市设计和说明书五部分组成。文本和图纸（包括规划图和图则）具有同等法律效力，两者应同时使用，不可分割。

#### 规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》；

（2）《城市规划编制办法（2006年）》；

（3）《城市规划编制办法实施细则（1995年）》；

（4）《城市用地分类与规划建设用地标准（1991年）》；

（5）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法（2006年）》；

（6）《三亚市城乡总体规划（2008-2020）》送审稿；

（7）三亚市人民政府《关于启动临春片区控规修编工作的批复》；

（8）国家相关规范及三亚市相关地方法规；

（9）政府关于该片区地块建设的相关批复。

#### 规划原则

1、自然生态原则

2、景观优先原则

3、亲切宜居原则

4、亲山、露山原则

5、统筹协调原则

#### 规划范围：西至凤凰路，北、东、南分别至虎豹岭、凤凰岭、会岭海拔高程约35米等高线以下用地，规划面积约为183.4公顷。

#### 本规划涉及的指标是依据国家、海南省和三亚市有关法规、规范和规定，结合临春片区实际情况和今后发展制定的，本规划未涉及的内容应符合国家、海南省和三亚市的有关规定。

#### 本规划的解释权属三亚市规划局，在实施过程中与本规划相关的问题，由三亚市规划局负责协调与解释。

## 规划区功能与规模

#### 总体定位：集居住、休闲度假和生态旅游功能为一体的城市型度假生活区。

#### 规划目标：1、特色山水生活社区；2、健康休闲度假基地；3、生态旅游度假去处；4、生活配套设施齐备。

#### 核心功能：中高端居住、城市医疗及商业服务、休闲度假和生态旅游。

#### 规划结构：“两轴、四心、多廊”为骨架的多圈层结构。

两轴：东西向沿中心公园绿地的山水自然景观轴和南北向沿凤凰路的城市公共建筑景观轴线。

四心：西北部市级公共服务中心、中部片区公共服务中心、西南部商业休闲中心和东部生态旅游服务中心。

多廊：分布在整个片区的多条连接背景山体与中心绿地的生态廊道和景观视线通廊。

多圈层：西南部滨水的低多层住宅圈层、中部旅游度假圈层及沿着山体和城市道路的中高层住宅圈层。

#### 规划规模

用地规模：总用地为183.4公顷，总建设用地为173.0公顷，占总用地的94.3%。

人口规模：约为2.8万人。

总建筑面积：约为139.2万平方米，片区建设用地毛容积率为0.80，总用地毛容积率为0.76。

## 土地利用规划

#### 用地性质划分

本次规划用地分类依据《城市用地分类与规划建设标准》（GBJ137-90），将建设用地分为十一类，分别为一类居住用地、二类居住用地、商住用地、旅游接待设施用地、商业服务设施用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地、道路广场用地、市政公用设施用地、特殊用地和绿地。本次规划用地性质一般划分至中类，配套公共服务设施划分至小类。

其中商住用地是指兼具商业服务功能的居住用地，但商住比例不得超过1:2。

#### 地块细分与划分

1、地块划分宜保持用地性质的完整性和唯一性，对城市公共设施用地、市政设施用地、公园绿地等尽量单独划分，以便重点优先保证。

2、结合水体、山坡形成的天然界线，以及位于不同标高台地上的用地划分成各自独立的地块。

3、依据城市道路、步行道等形成的人工界线，地块划分尽量形成单一性质的用地。

4、细分地块以1公顷为最小细分单位，公共配套服务设施和市政设施用地根据配套规模地块适当划小。

5、细分后的大部分地块为最小出让地块，原则上应作为最小出让单位，保证与今后的土地使用权一致而成为产权地块，不允许再细分。在详细规划设计和开发建设中，如果需要将地块进行合并或细分，分应该依照法定的程序进行控制详细规划的局部调整，就可行性与必要性进行相关论证。

#### 在开发过程中，由于现实原因或特殊要求，确需变更规划用地性质时，按《城市用地分类与规划建设标准》（GBJ137-90），大类和中类性质变更需要有相关分析论证，经专家评审和控规审批机关批准后，方可变更。小类用地性质变更必须经城乡规划主管部门核准。

#### 土地使用规划控制

本次规划范围内的总用地面积为183.4公顷，城市建设用地为173.0公顷；其中居住用地为79.3公顷，公共设施用地为38.58公顷，特殊用地为1.64公顷，道路广场用地为19.35公顷，市政设施用地为1.18公顷，绿地为32.95公顷。水域为10.37公顷。

#### 用地兼容性

商住用地和商业用地兼容居委会管理、物业、医疗、商业服务、文化娱乐、卫生站室等服务设施用地；商业设施用地和旅游接待设施用地相互兼容；其它用地可依据三亚当地政府的相关规定进行用地兼容性的控制；社会停车场、市政设施用地、小学幼儿园设施用地和绿化用地不得调整。允许以满足规划用途为原则，在某种性质用地上进行设施的兼容使用。适建范围按《附表三：各类用地建设内容适建表》执行，兼容功能建筑面积比例不宜大于总建筑面积的20%，不得大于总建筑面积的40%。

#### 控制指标体系

土地使用的各项控制指标分为强制性指标和非强制性指标。强制性指标是地块的用地性质、用地面积、容积率、建筑限高、建筑后退、绿地率、建筑密度、公共绿地面积和配套公共服务设施、建筑密度、配建车位、禁止开口路段等。非强制性指标是地块的建筑形式、体量、风格、居住人口等。规划区内的开发建设应符合规划控制指标的规定。见《附表二：地块控制指标一览表》

强制性指标：必须遵照执行不得修改的指标。

##### 容积率、建筑密度、绿地率

|  | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类居住用地 | 0.2 | 15% | 50% |
| 二类居住用地 | 1.0-1.3 | 16-25% | 40% |
| 商住用地 | 1.0-3.2 | 25-35% | 30-40% |
| 安置区（或保障性住房） | 1.2-3.5 | 20-40% | 35-40% |
| 商业金融用地 | 0.8-2.5 | 18-35% | 25-40% |
| 文化娱乐用地 | 1.2 | 28% | 45% |
| 医疗卫生用地 | 1.7 | 20% | 45% |
| 中小学幼托用地 | 0.6-0.8 | 18-22% | 50-60% |
| 市政设施用地 | 0.4-0.8 | 20-30% | 35-40% |

##### 建筑高度控制

规划区一类居住用地建筑为2-3层，建筑高度在12米以下；二类居住用地和商住用地建筑为6-18层，建筑高度在55米以下；安置区和保障性住房用地建筑为3-24层，建筑高度在72米以下。

商业服务设施一般为4—12层，高度控制在45米以下。

旅游接待设施建筑一般为4层以下，高度控制在18米以下。

其他用地的高度控制详见地块指标控制表。

##### 地块的建筑后退控制

各类建筑后退道路红线，用地红线的距离，按地块分图图则所划示的尺寸或按三亚市城市规划管理技术规定执行。

沿路的建筑物、雨棚、斜坡、踏步以及广告装饰等必须修建在建筑红线内侧。

建筑红线与道路红线之间的土地，主要用作绿化用地。临建筑红线修建的围墙必须通透、美观、且内侧应种植树木、花卉。

##### 地块禁止机动车开口规定

主要道路交叉口自道路红线交点起60-80米内限制机动车出入口；主要道路与次要道路交叉口自道路红线交点起35-50内限制机动车出入口。

## 公共服务设施用地规划

#### 公共服务设施基本控制要求

1.根据公共服务设施体系，可分为城市级公共服务设施、居住区级和居住小区级配套公共设施。

2.根据公共设施用地情况，可以分为独立占地的设施和兼容在其它建设用地中的公共设施。

3.有独立用地的公共服务设施包括：市级、居住区级社会服务设施，主要涉及文化体育、医疗卫生、教育、商业服务四类。如：片区内的商业中心、特色酒店、医院、文化活动中心、体育馆、旅游接待设施、中小学。

4.其它城市环境设施、居住配套设施以及小型市政设施和环卫设施，在相应的规划地块中采取配套方式布置，具体标准参考《附表四：公共服务配套设施规划一览表》。

#### 片区规划公共服务设施总用地面积38.58公顷，占规划总用地的21.04%。其中商业服务设施8.47公顷，旅游接待设施用地20.81公顷，文化娱乐用地1.30公顷，医疗卫生用地2.98公顷，中小学幼托及居委会用地5.02公顷。

#### 商业服务设施用地6处，分别为A-5、B-3、B-4、E-4、E-5-1、F-1。商住用地8处，分别为C-1、C-2、C-7、D-9-2、E-6、G-2-2、G-4-2、G-7-2。旅游接待设施用地6处，分别为F-5、F-6、F-7、F-8、F-9、H-10。医疗卫生用地一处，为B-1。文化娱乐用地一处，为F-2。中小学及幼托用地4处，分别为D-4、F-3、F-10、H-2。

#### 地块内的配套公用设施的项目、数量等均应满足图则中有关规定，其设置方位可参照图则所示。

#### 进行较大范围成片开发时，地块内配套公共服务设施可根据实际情况在下一层次的规划设计中进行适当调整，调整后的项目、数量、用地面积不得小于开发管控单元中的规定。

#### 图则中未涉及的其他配套公用设施依据三亚市现行规定执行。

## 道路交通规划

#### 道路红线之内的用地为交通设施用地（包括上空），任何单位和个人不得以任何理由侵占道路交通设施用地。

#### 路网结构

片区规划路网呈为“两横、一环、多纵”的道路网格局。“两横”为片区北侧东西向的规划一路和片区南侧东西向的规划二路，分别为城市主、次干道。“一环”为片区中心部的主要交通联系环路，为城市支路。“多纵”为片区内部多条连接城市干道与内部环路的联系道路，为城市支路。片区路网有机衔接，形成便捷高效的路网体系。

#### 片区规划道路应充分体现旅游城市道路特点，道路等级分为主干道、次干道、支路三级。其中规划一路为城市交通性主干道，红线宽度为30米，断面形式为三块板，双向四车道。规划二路是片区生活性次干道，道路红线宽度为30米，断面形式为三块板，双向四车道。中心环路和多条纵路是片区支路，也是片区内部最主要的交通联系道路，道路红线宽度为12、14和16米三种，均为一块板，双向两车道。

#### 道路竖向

道路竖向设计综合考虑地形、防洪防涝、工程管网的布线。道路坡度设计标准参照三亚市的相关规定，新建道路纵断面坡度0.3%-5%之间。

#### 社会公共停车场

规划根据服务区域设置了三处社会公共停车场，分别为B-2、C-6、E-3，规划公共停车场所用地0.92公顷。

#### 建筑在改建、扩建和新建时，必须设置配建机动停车场（库），其规模应达到图则中有关“停车位”的规定，其设置方式有条件的应尽量利用地下空间。

#### 公交线路与指示牌

沿片区南北两条支路设置公共交通线路，每个组团中心结合中心绿地设置公共交通站点，通过公共交通方式加强地块与市区及周边地区之间的联系。停靠站的服务半径控制在500米以内，每个站点处应设置具有地方文化特色的指示牌等。

#### 与凤凰路垂直相交的规划道路交叉口采用红绿灯管控。

#### 区内主次道路的建设应严格遵守本规划的规定，支路的开辟可结合地块合并开发或街坊整体开发时的实际情况进行调整，但应保证道路断面形式、出入口位置和大致走向不变。

#### 各地块的主要交通出入方位必须遵守图则有关“地块禁止开口地段”的规定，改建、扩建和新建的建筑物、构筑物必须按图则所示规定后退道路红线。

#### 整个区域内建立连续的自行车和步行系统，并建立完善的服务体系，形成人性化的交通环境。线路主要沿公园、主次路和水系。步行道由人行道、人行过街天桥、人行过街地道组成。

#### 主次道路上步行道必须设置无障碍通道。

## 绿地系统规划控制

#### 指导思想

#### 建成具有热带滨海旅游城市和山水园林城市风貌的特色片区；规划的公园绿地、防护绿地不准置换，不得侵占。

#### 绿地系统

片区的绿地系统由区级公园、街头公园和绿廊、滨水绿带、街道绿化和山体公园绿地共同构成。

#### 绿地指标

1. 片区公共绿地总面积为32.95公顷；

2.根据《城市居住区规划设计规范》(GB50180--93)，居住区公园绿地每处不宜小于10000平方米，小区公园绿地不宜小于0.5平方米/人，每处不宜小于4000平方米；并应根据居住区规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

3. 片区红线宽度在40米以下的道路绿地率不宜小于20%。

#### 区级公园绿地

临春片区在中部设置有一处片区公园绿地，位于F-4地块，用地面积14.7公顷。是片区主要的公共休闲、体育锻炼场所。公园内可适当布局游乐设施、景观设施、市民健身活动等设施。

#### 街头公园和绿廊

在社区道路交叉口、社区中心和重要的城市景观通廊布局街头公园和绿廊，街头公园宜布局市民健身、休闲设施，宜采用生态环保设计。街头公园包括D-5、D-6、E-7、E-8、G-1、G-5、G-6、G-8、G-10九个地块。绿廊包括A-6、D-2、G-3、H-3、H-6五个地块。

#### 滨水绿带和山体公园绿地

片区滨水绿带指E-1地块左侧的绿地，宜布局滨水景观设施、市民休闲活动设施、小型服务设施和小型活动广场。山体公园绿化指规划范围边界沿着山体等高线的规划绿地，远期可与周边山体公园相结合，包括A-8、A-10、H-11三个地块。

#### 地块绿化

一类居住用地绿地率不应低于50%，二类居住用地绿地率不应低于40%，商住用地内的绿地率不应低于30%，旅游接待设施内的绿地率应不低于40%，商业服务设施用地内的绿地率不低于25%，文化娱乐用地内绿地率不低于45%，医疗卫生用地内绿地率不低于45%，中小学幼托用地内绿地率不低于50%。

## 景观规划控制

#### 景观结构

临春片区的景观结构为“两轴、一心、四核、多廊”；景观结构应突出山水特征，实现山水景观的可视性和可达性；保证滨水地带及山地的公共性；提高城市山水的景观质量。

#### 自然开敞空间

保护自然开敞空间（自然山体、水体等非人为开敞空间），临近凤凰路自然开敞空间和片区中部的旅游度假圈层限制建筑高度，保证视觉通廊。（详见《建设高度控制规划图》）

#### 广场

建设覆盖性强、功能明确、适于人休憩活动的高水准广场系统。规划形成商业中心广场和市民社区广场组合的城市休闲广场群，主要分布商业中心、滨水开敞空间、公共绿地和公共服务中心及其周边地段。居住社区宜设多个广场，均匀分布，服务半径控制在500米。广场硬地铺装不应少于25%，植被景观和遮阴场所宜大于60%。

#### 街道空间

街道空间应通过建筑界面高度与街道宽度的比值——高宽比来进行空间限定。交通性道路的高宽比不宜小于1：3。以人行和活动为主的街道高宽比不宜大于3：1。凤凰路东侧应形成“疏密结合，多亮点”的节奏多变的建筑景观界面，成为能够显山、现城、见绿的城市景观通道。

#### 地标与视廊

片区中重要的节点地区和视觉敏感区应布局标志性建筑，建筑组群与开敞空间带相结合，塑造观景区域，完整展现城市形象。（详见《城市景观系统规划图》）

视廊应建设完整、连续的系统，必须保证规划确立的山水视廊联系；宜确保以观景点为顶点，视廊核心区为中线，水平15度视角范围内区域为视廊控制区。（详见城市设计部分）

#### 建筑体量

公共建筑的35米以下部分，立面最大连续长度不宜超过90米；公共建筑35米以上部分，每层面积占基地面积比例不宜超过20%；立面连续长度不宜超过40米；多层住宅的立面连续长度不宜超过60米；高层塔式住宅的面宽不宜超过40米。

#### 形式与色彩

建筑主色调宜控制为白色、米色、黄色及暖色系，住宅建筑风格宜体现现代简约风格。公共建筑宜根据自身特点，考虑立面颜色和风格特点。旅游度假用地建筑可与片区已建别墅区风格统一。

#### 道路景观

道路设计应充分体现热带特色，突出休闲气氛，线型应曲折变化，保持人性化的尺度，支路道路断面控制在双车道以内。

道路绿化应主要采用富有热带情调的当地树种，如：椰子树、棕榈科植物等。

迎宾路两侧应加强绿化，宜大量种植高杆热带乔木，创造宜人的行车环境。

#### 广告和标识

为避免区域景观过于城市化和商业化，应严格加强对商业广告的管理，避免商业广告危害区域整体形像。区域内任何建筑物立面及屋顶不得附加商业性广告牌，沿道路不得单独设置任何形式的商业广告，与其它道路设施（指路牌、灯杆等）组合设置的商业广告，必须造型优美。

#### 具体地块的景观设计应因地制宜，合理地组织借景、对景和观景视线，实现设施单元与山、水和人工景观设施的完美融合。

## 生态环境控制

#### 保护规划区内山体、水系、林地等要素构成的生态环境系统。

开发用地严格控制在35米等高线以下，35米以下用地坡度在25%以上的用地应作为非建设用地或公园绿地；

严格保护山体山脊、制高点、景观视线通廊等重要要素；

保护自然林地、现状建设区林木密集区等绿色斑块，保护生物多样性，丰富自然景观；

生态廊道所涉及的生态绿地和公园绿地不得挪做他用，并应以自然型的绿化配置为主。

#### 绿地系统规划应突出热带山水旅游区的特色，突出区域背山亲水的地形特点，强调尊重自然、保护自然、顺应自然的原则，保持和提高区域内的生态景观资源和旅游品位。

#### 建设宜采用风光互补路灯、太阳能景观灯、周边建筑裙房宜采用生态屋顶、铺装宜采用生态透水材料，考虑雨水收集用于水域和绿化使用。

#### 大气污染防治：本标准分区内使用清洁能源，提高气化率，控制油烟排放量，提高二氧化硫的去除量，汽车尾气治理达到排放标准。

#### 地面水水质保护标准：按区域水环境保护要求，达到Ⅲ类地面水水质保护标准。

#### 空气环境质量标准：按国家有关大气环境保护规定，该地区执行空气环境质量一级保护标准。

## 市政基础设施规划

#### 给水工程规划

1、水量预测：最高日用水量约12734m3/d，最高日平均时用水量约531m3/h

2、水源：规划纳入城市统一供水系统，自西侧凤凰路城市给水干管引入两根DN400的管道。

3、给水方式：低、多层建筑用水由城市给水管道直接供给，高层以上生活和消防用水需进行二次加压供水。

4、管网布置：给水管网采用环状管网与支状管道相结合的方式设置，管道原则上沿道路布置。消防和城市供水共用一套管网。

5、室外消防采用低压制，消火栓沿道路设置，间距不大于120米。

#### 污水工程规划

1、采用雨水和污水分流的排水体制，污水统一收集后集中处理，雨水就近排放至水体。

2、规划区污水汇入凤凰路城市污水干管，送入红沙污水处理厂统一处理。

3、污水量按用水量的85％计，最高日污水量为10824m3/d。

3、结合地形地势，尽量保证污水都能靠重力流顺利排放至市政污水管道，对于无法靠重力流自排的污水，采用污水提升泵站进行提升后排入市政污水管网。规划区道路坡度较大地段，适当设置跌水井。

#### 雨水工程规划

1、采用三亚市的暴雨强度公式进行计算，综合径流系数取为0.5。

2、保障雨水排除安全的基础上，进行雨水资源化利用。优先考虑雨水补充景观水体和下渗补充地下水，其次将雨水收集用作绿地及道路浇洒用水。

3、增加环保型雨水口的设置；花坛、草坪和树木置于地面以下的坑洼地中，节约绿化用水；路面的敷设采用透水材料，增加降雨入渗。

4、雨水管道规划：雨水主要采用暗管排水，管线沿道路平行设置，雨水分片集中汇入干管中。

#### 电力工程规划

1、负荷预测：远期最大用电负荷，约为26.0MW。

2、开闭所：规划2座10KV开闭所。每座开闭所转供容量为15MW。

3、10KV线路规划：采用电缆沟敷设方式，电缆沟在相关道路的西侧或北侧布置。

4、道路照明：本规划区主要道路照明电源由户外路灯照明箱式变电站提供，供电半径500~800m，规划区各地块内的路灯照明则由本地块的10KV变电所提供。

#### 电信工程规划

1、电信业务预测：规划区远期电话门数为16800门。

2、电信管网：本规划区电信管道规划按三网合一和接入网规划考虑，管道孔同时考虑了市话话业务、电缆电视、互联业务及备用等需要。光纤主干线主要沿主干道东、南侧采用地埋铺设。

3、邮政规划

根据规划人口和邮政局所设置标准，本规划区规划邮政所2座，邮政所附设在公建内，建筑面积150m2。

#### 燃气工程规划

1、用气量预测：规划区远期燃气年用量为4964819m3/a；计算月平均日用气量为13602m3/d；燃气高峰小时用量为2081m3/h。

2、气源：接自凤凰路现状中压燃气管网。

3、压力级制：采用中低压二级制，规划3座中低压调压站。

4、管网规划：采用环网状供气管道向规划区内用气单位和居民供气，以提高供气的安全可靠性。

#### 管线综合规划

1、管线自道路红线向道路中线水平方向布置顺序为：电信、电力、燃气、给水、污水、雨水等管线。

2、各种工程管线交叉时，自地表面向下排列的顺序为：电力、电信、燃气、给水、雨水、污水等管线。各种管线在车行道路下的覆土深度不小于0.7m。

#### 环卫设施规划

1、预测规划区最大日垃圾产量为28.0吨/天。

2、规划区垃圾推行分类收集，经小型垃圾转运站压缩后运至垃圾处理厂。片区规划建设3座小型垃圾转运站，部分与环卫工人休息场所、环卫停车场和基层环卫机构合建。

3、垃圾收集点：规划按70米服务半径设置。规划垃圾收集方式以垃圾桶定点或垃圾车收集为主。

4、垃圾桶：沿街两旁和路口设置垃圾桶，垃圾桶间距在商业街为50－100 米，交通干道为100－200 米，一般道路为200－400 米，人流量大的地方可加设果皮箱。

5、公共厕所：设置标准按居住用地为3~5座/平方公里，设置间距500~800米；公共设施用地为4~11座/平方公里，设置间距300~500米。规划临春片区内设置15座公共厕所。独立式设置固定公共厕所建筑面积≧75㎡；结合建筑物配建公共厕所其建筑面积一般为30～50㎡。

#### 综合防灾规划

1、规划区内建设完善的雨水排水系统，以满足规划区的防洪排涝标准。

2、规划片区按照50年一遇的防洪标准设防，截洪沟等防山洪和泥石流设施按20年一遇的标准设置。

3、规划区规划有一座消防站，为一级普通消防站，保证满足5分钟的消防出警时间。

4、规划区消火栓间距不得超过120米，道路红线宽度超过60米时，消火栓应双侧设置。消防给水管道直径不应小于150毫米。消火栓建设时统一采用一种型号。

5、规划区抗震设防烈度为Ⅶ度，生命线工程的抗震设防烈度为Ⅷ度.

6、规划利用公园、绿地、广场、学校操场等空地为避震疏散场地，疏散半径在1～1.5公里以内，规划避震疏散场所总面积不小于4.2万平方米。

7、三亚市为一类重点人防城市，居住区内和大型建筑必须按建筑总面积的2%设置人防工程。

8、三亚市为中风害地区，多年平均台风为3.72次/年，风力一般为8-11级，台风登陆时多为西/西南风，对本区的影响尤为明显。故规划片区在建筑设计时均应针对台风作出相应的应对措施，最大限度削弱其灾害性影响。

## 实施规划管理的措施

#### 规划地块编号分为两级：例如：A-3；其中A是街区代号， “3”是地块编号。

#### 黄线控制规划

#### 1、黄线划定：消防站1处，用地面积0.49公顷；环卫设施用地1处，用地面积0.35公顷；交通设施用地兼容环卫设施用地1处，用地面积0.33公顷；社会停车场4处，用地1.17公顷。（详见《城市黄线控制图》）。

#### 2、黄线控制要点：

（1）黄线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）因城镇发展和镇区功能、布局变化等，需要调整黄线的，应当组织专家论证，依法调整城镇规划，并相应调整黄线。

#### 3、黄线范围内禁止下列活动：

违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物以及其它设施的建设；

违反国家有关技术标准进行建设；

未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施的行为；

其它损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

#### 绿线控制规划

#### 1、绿线划定：本规划范围内的公共绿地用地范围，总用地面积33.52公顷。（详见绿线规划控制图）。

#### 2、绿线控制要点：

（1）绿线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）有关部门不得违反规定，批准在绿线范围内进行建设。

（3）因建设或者其它特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（4）在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其它设施应当限期迁出。

#### 蓝线控制规划

#### 1、蓝线划定：本规划范围内的西南侧的水体为本次规划确定的蓝线控制范围（详见蓝线规划控制图）。

#### 2、蓝线控制要点：城市蓝线一经批准，不得擅自调整，因城市发展和城市布局结构变化等原因，确实需要调整城市蓝线的，应当依法调整城市规划，并相应调整城市蓝线；调整后的城市蓝线，应当随调整后的城市规划一并报批。调整后的城市蓝线应当在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。

#### 3. 城市蓝线范围内禁止下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用城市蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对城市水系保护构成破坏的活动。

#### 当几个地块合并统一开发时，街坊内的地块界线和内部通路可根据实际开发建设的需要，在下一层次的规划设计中做适当调整，但合并后地块开发总体控制应满足以下要求：

#### 1．用地构成比例与原规划基本相同；

#### 2．绿地、广场、社会性公益设施用地必须得到充分保证；

#### 3．建设开发总量不得大于原各地块开发量之和；

#### 4．建筑平均高度不应大于原各地块建筑平均高度，同时建筑限高应小于等于原各地块建筑限高。

#### 任何建筑的间距必须符合国家有关日照、消防、卫生、管线埋设和建筑设计规范的要求，同时应符合三亚市有关的规定。住宅建筑与其遮挡建筑的正面间距应满足《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）中的相关要求。

#### 各街坊、地块中的容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率等指标的控制应符合规划分图图则的规定。

#### 遵照建设部（建规「2002」218号）《城市规划强制性内容暂行规定》要求，制定强制性内容。

调整详细规划强制性内容的，城乡规划行政主管部门必须就调整的必要性组织论证，其中直接涉及公众权益的，应当进行公示。调整后的详细规划必须依法重新审批后方可执行。

城乡规划行政主管部门提供规划设计条件，审查建设项目，不得违背城市规划强制性内容。

违反城市规划强制性内容进行建设的，应当按照严重影响城市规划的行为，依法进行查处。城市人民政府及其行政主管部门擅自调整城市规划强制性内容，必须承担相应的行政责任。

## 附  则

#### 本规划自三亚市人民政府批准之日起生效。

#### 本规划一经政府批准，便成为临春片区土地利用﹑城市建设和管理的法定文件。各级党政机关、企事业单位和个人以及在三亚生产﹑生活的单位和个人，均应遵守本规划；城市规划区内编制的修建性详细规划、专项工程规划等，均应按本规划的要求进行；各部门编制的专项基础设施规划、行业规划等应同本规划相协调；本规划中容积率、建筑密度、建筑限高为上限指标，绿地率为下限指标。任何建设不得突破指标限度的规定。

#### 各级政府组成部门、有土地使用权的建设单位和个人，因城市社会、经济发展需要，拟改变本规划规定的规划控制指标的，可向市城市规划行政主管部门提出申请，申请方应在申请前委托具有城市规划设计资质的设计单位进行规划调整可行性论证，由市城市规划行政主管部门组织社会公示和审批，进行规划调整必须经过规划的完整的调整程序。

#### 控规范围内各项工程的设计与建设除执行本规划外，还应符合国家现行的其他有关标准和规范。

#### 三亚市规划局负责本规定的实施和监督检查，并拥有最终解释权力。

附表1                         规划用地汇总表

| 序号 | 用地类型 |  | 用地面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | 79.33 | 45.85% |
|  | 其中 | 一类居住用地 | 7.30 | 4.22% |
|  |  | 二类居住用地 | 56.44 | 32.62% |
|  |  | 商住用地 | 15.59 | 9.01% |
| 2 | 公共服务设施用地 |  | 38.58 | 22.30% |
|  | 其中 | 中小学、幼托及居委会用地 | 5.02 | 2.90% |
|  |  | 商业服务设施用地 | 8.47 | 4.90% |
|  |  | 旅游接待设施用地 | 20.81 | 12.03% |
|  |  | 文化娱乐用地 | 1.30 | 0.75% |
|  |  | 医疗卫生用地 | 2.98 | 1.72% |
| 3 | 市政公用设施用地 |  | 1.18 | 0.68% |
|  | 其中 | 消防站 | 0.50 | 0.29% |
|  |  | 其它市政设施用地 | 0.68 | 0.39% |
| 4 | 特殊用地 |  | 1.64 | 0.95% |
|  | 其中 | 军事用地 | 1.64 | 0.95% |
| 5 | 绿地 |  | 32.95 | 19.04% |
|  | 其中 | 公共绿地 | 32.95 | 19.04% |
| 6 | 道路广场用地 |  | 19.35 | 11.18% |
|  | 其中 | 道路用地 | 18.43 | 10.65% |
|  |  | 社会停车场用地 | 0.92 | 0.53% |
| 7 | 城市建设用地 |  | 173.03 | 100.00% |
| 8 | 水域及其他用地 |  | 10.37 |  |
| 9 | 其中 | 水域 | 10.37 |  |
| 合计 |  |  | 183.40 |  |

附表2                         地块指标控制一览表

| 地块编码 | 用地性质 | 性质名称 | 用地面积（㎡） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 建筑限高（m） | 建筑面积（㎡） | 居住人口（人） | 机动车位 | 兼容性 | 配套公建 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | U9 | 其它市政公用设施用地 | 4989 | 0.8 | 30 | 35 | 18 | 3991 | —— | 16 |  | 消防站 |  |
| A-2 | U4 | 环境卫生设施用地 | 3462 | 0.6 | 20 | 40 | 12 | 2077 | —— | 8 |  | 垃圾转运站、开闭所、公厕 |  |
| A-3 | R22 | 中小学托幼 | 1493 | 1.5 | 35 | 40 | 18 | 2239 | —— | 13 |  | 派出所、居委会、公厕 |  |
| A-4 | R2 | 二类居住用地 | 16323 | 1.01 | 21 | 40 | 21 | 16486 | 495 | 165 |  |  |  |
| A-5 | C2 | 商业金融业用地 | 13681 | 0.8 | 18 | 40 | 30 | 10944 | —— | 55 |  |  |  |
| A-6 | G1 | 公共绿地 | 6516 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| A-7 | R2 | 二类居住用地 | 13770 | 1.01 | 16 | 40 | 38 | 13908 | 417 | 139 |  | 公厕、燃气调压站 |  |
| A-8 | G1 | 公共绿地 | 8774 | —— | —— | 95 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| A-9 | R2 | 二类居住用地 | 10037 | 3.5 | 20 | 40 | 72 | 35130 | 1054 | 352 |  |  | 已批未建 |
| A-10 | G1 | 公共绿地 | 28915 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| B-1 | C5 | 医疗卫生用地 | 29805 | 1.7 | 20 | 45 | 50 | 50668 | —— | 304 |  | 中医院 | 已批已建 |
| B-2 | S3 | 社会停车场库用地 | 2840 | —— | —— | 25 | —— | —— | —— | —— |  | 停车场、公厕 |  |
| B-3 | C2 | 商业金融业用地 | 30852 | 2.5 | 35 | 30 | 38 | 77130 | —— | 386 |  | 超市 |  |
| B-4 | C2 | 商业金融业用地 | 12943 | 1.5 | 35 | 30 | 45 | 19414 | —— | 97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
| C-1 | R2C2 | 二类居住用地 | 20051 | 3.2 | 35 | 30 | 60 | 64163 | 1347 | 545 | 兼容商业 |  | 已批已建 |
| C-2 | R2C2 | 二类居住用地 | 22852 | 1.2 | 25 | 40 | 38 | 27422 | 576 | 233 | 兼容商业 | 公厕 |  |
| C-3 | E1 | 水域 | 21861 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| C-4 | R2 | 二类居住用地 | 27441 | 1.2 | 22 | 40 | 38 | 32929 | 988 | 329 | 兼容商业 |  |  |
| C-5 | R2 | 二类居住用地 | 34099 | 1.2 | 20 | 40 | 38 | 40919 | 1228 | 407 | 兼容商业 |  |  |
| C-6 | S3 | 社会停车场库用地 | 4049 | —— | —— | 25 | —— | —— | —— | —— |  | 停车场、公厕 |  |
| C-7 | R2C2 | 二类居住用地 | 32731 | 1.2 | 25 | 40 | 48 | 39277 | 825 | 334 | 兼容商业 |  |  |
| D-1 | R2 | 二类居住用地 | 33865 | 1.01 | 16 | 40 | 38 | 34204 | 1026 | 342 |  |  |  |
| D-2 | G1 | 公共绿地 | 11026 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| D-3 | R2 | 二类居住用地 | 31066 | 1.1 | 16 | 40 | 38 | 34173 | 1025 | 342 |  | 公厕 |  |
| D-4 | R22 | 中小学托幼 | 4769 | 0.6 | 22 | 50 | 15 | 2861 | —— | 17 |  | 幼儿园 |  |
| D-5 | G1 | 公共绿地 | 5774 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| D-6 | G1 | 公共绿地 | 5886 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| D-7 | D1 | 军事用地 | 8042 | 1.8 | 25 | 35 | 38 | 14475 | —— | —— |  |  | 已批已建 |
| D-8 | R2 | 二类居住用地 | 33342 | 1.1 | 18 | 40 | 38 | 36676 | 1100 | 367 |  | 公厕 |  |
| D-9-1 | R2 | 二类居住用地 | 44978 | 1.3 | 16 | 40 | 50 | 58471 | 1754 | 585 |  |  |  |
| D-9-2 | R2C2 | 二类居住用地 | 9723 | 1.01 | 35 | 30 | 18 | 9820 | 206 | 84 | 兼容商业 |  |  |
| D-10 | G1 | 公共绿地 | 4697 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| E-1 | E1 | 水域 | 81812 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| E-2 | R1C25 | 一类居住用地 | 73807 | 0.2 | 15 | 50 | 12 | 14761 | 207 | 37 |  |  | 已批已建 |
| E-3 | S3 | 社会停车场库用地 | 2266 | —— | —— | 25 | —— | —— | —— | —— |  | 停车场、公厕 | 已批已建 |
| E-4 | C2 | 商业金融业用地 | 21843 | 1.2 | 35 | 25 | 36 | 26211 | —— | 131 |  |  | 已批已建 |
| E-5 | R2 | 二类居住用地 | 92327 | 1 | 25 | 40 | 31 | 92327 | 2770 | 368 |  |  | 已批已建 |
| E-5-1 | C2 | 商业金融业用地 | 2331 | 1.2 | 35 | 25 | 16 | 2996 | —— | 12 |  |  | 已批已建 |
| E-6 | R2C2 | 二类居住用地 | 43755 | 1.8 | 25 | 35 | 55 | 78759 | 1654 | 276 | 兼容商业 | 超市、开闭所 | 已批已建 |
| E-7 | G1 | 公共绿地 | 4370 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| E-8 | G1 | 公共绿地 | 6229 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| F-1 | C26 | 市场用地 | 3061 | 1.5 | 35 | 35 | 18 | 4591 | —— | 23 |  | 菜市场、银行储蓄所、公厕、邮政所、电信接入网 |  |
| F-2 | C3C2 | 文化娱乐用地 | 12989 | 1.2 | 28 | 45 | 18 | 15586 | —— | 95 |  | 卫生站、老年人活动中心、青少年活动中心、影剧院 |  |
| F-3 | R22 | 中小学托幼 | 30102 | 0.6 | 18 | 60 | 21 | 18061 | —— | 108 |  | 九年一贯制学校 |  |
| F-4 | G1 | 公共绿地 | 146690 | —— | —— | 95 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| F-5 | C25 | 旅馆业用地 | 53818 | 0.6 | 15 | 50 | 18 | 32290 | 323 | 197 |  | 公厕 |  |
| F-6 | C25 | 旅馆业用地 | 21947 | 0.6 | 15 | 50 | 18 | 13168 | 132 | 79 |  |  |  |
| F-7 | C25 | 旅馆业用地 | 27607 | 0.6 | 15 | 50 | 18 | 16564 | 166 | 99 |  |  |  |
| F-8 | C25 | 旅馆业用地 | 46801 | 0.6 | 15 | 50 | 18 | 28080 | 281 | 168 |  |  |  |
| F-9 | C25 | 旅馆业用地 | 38056 | 0.6 | 15 | 50 | 18 | 22833 | 228 | 137 |  | 公厕 |  |
| F-10 | R22 | 中小学托幼 | 4931 | 0.6 | 22 | 50 | 15 | 2958 | —— | 18 |  | 幼儿园 |  |
| G-1 | G1 | 公共绿地 | 7118 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  | 垃圾转运站 |  |
| G-2-1 | R2 | 二类居住用地 | 54261 | 1.01 | 18 | 40 | 38 | 54803 | 1644 | 548 |  | 燃气调压站 |  |
| G-2-2 | R2C2 | 二类居住用地 | 9073 | 1.5 | 35 | 30 | 30 | 13610 | 286 | 119 | 兼容商业 | 公厕 |  |
| G-3 | G1 | 公共绿地 | 10409 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| G-4-1 | R2 | 二类居住用地 | 30841 | 1.01 | 18 | 40 | 38 | 31149 | 934 | 311 |  |  |  |
| G-4-2 | R2C2 | 二类居住用地 | 9977 | 1.5 | 35 | 30 | 30 | 14965 | 314 | 127 | 兼容商业 |  |  |
| G-5 | G1 | 公共绿地 | 3145 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| G-6 | G1 | 公共绿地 | 3469 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| G-7-1 | R2 | 二类居住用地 | 23024 | 1.01 | 18 | 40 | 38 | 23254 | 698 | 233 |  | 燃气调压站 |  |
| G-7-2 | R2C2 | 二类居住用地 | 7688 | 1.5 | 35 | 30 | 30 | 11532 | 242 | 98 | 兼容商业 |  |  |
| G-8 | G1 | 公共绿地 | 11872 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| H-1 | R2 | 二类居住用地 | 16356 | 1.2 | 40 | 30 | 16 | 19627 | 589 | 196 |  |  |  |
| H-2 | R22 | 中小学托幼 | 6944 | 0.8 | 18 | 50 | 18 | 5555 | —— | 33 |  | 老年人活动室、小学、幼儿园 |  |
| H-3 | G1 | 公共绿地 | 2797 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| H-4 | R22 | 中小学托幼 | 2008 | 1.2 | 30 | 40 | 18 | 2409 | —— | 14 |  | 社区服务中心、文化活动站 |  |
| H-5 | R2 | 二类居住用地 | 76286 | 2 | 20 | 35 | 63 | 152572 | 4577 | 1526 | 兼容商业 | 菜市场、银行储蓄所、公厕 |  |
| H-6 | G1 | 公共绿地 | 6767 | —— | —— | 85 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| H-7 | R2 | 二类居住用地 | 26343 | 1.2 | 40 | 30 | 16 | 31611 | 948 | 316 |  |  |  |
| H-8 | U2U4 | 市政设施用地 | 3324 | 0.4 | 20 | 40 | 10 | 1329 | —— | 5 |  | 垃圾转运站、公交始末站、公厕 |  |
| H-9 | D1 | 军事用地 | 8339 | 2.5 | 25 | 30 | 38 | 20847 | —— | —— |  |  |  |
| H-10 | C25 | 旅馆业用地 | 19824 | 0.6 | 20 | 40 | 16 | 11894 | 119 | 71 |  | 公厕 | 已批已建 |
| H-11 | G1 | 公共绿地 | 55009 | —— | —— | 95 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |

附表3                        公共服务设施一览表

| 设施类别 | 项目名称 | 数量 |  | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量（个） | 所在地块 |  |  |
| 教育设施 | 幼儿园 | 3 | D-4 | 0.48ha |  |
|  |  |  | F-10 | 0.49ha |  |
|  |  |  | H-2 | 0.15ha | 安置区 |
|  | 小学 | 1 | H-2 | 0.54ha | 安置区 |
|  | 九年一贯制学校 | 1 | F-3 | 3.0ha | 以一级标准计 |
| 医疗卫生设施 | 医院 | 1 | B-1 | 2.98ha | 中医院 |
|  | 社区健康服务中心 | 2 | F-2 | 建筑面积300㎡ | 卫生站 |
|  |  |  | H-4 | 建筑面积300㎡ | 卫生站 |
| 文娱设施 | 文化站 | 1 | G-2-3 | 建筑面积250～400㎡ |  |
|  | 社区文化娱乐中心 | 1 | F-2 | 建筑面积2000～2500㎡ |  |
|  | 青少年活动中心 | 1 | F-2 |  |  |
|  | 图书馆 | 1 | F-2 |  |  |
|  | 影剧院 | 1 | F-2 |  |  |
|  | 老年人活动中心 | 2 | F-2 | 建筑面积400～600㎡ |  |
|  |  |  | H-2 |  | 安置区 |
| 体育设施 | 综合体育活动中心 | 1 | F-2 | 建筑面积1000㎡ | 健身房、室内游泳池、室内运动场地 |
|  | 社区体育活动场地 | 1 | F-2、F-4 | 结合中心公共绿地设置 | 含室外健身场地、篮球场、羽毛球场、网球场 |
| 行政管理与社区服务设施 | 社区居委会 | 2 | A-3 | 建筑面积700～1200㎡ |  |
|  |  |  | H-4 | 建筑面积700～1200㎡ |  |
|  | 派出所 | 1 | A-3 | 建筑面积700～1000㎡ |  |
|  | 社区服务中心 | 2 | F-2 | 建筑面积350～600㎡ |  |
|  |  |  | H-4 | 建筑面积350～600㎡ |  |
| 商业设施 | 社区菜市场 | 2 | F-1 | 建筑面积1500～2000㎡ | 居住区级 |
|  |  |  | H-5 | 建筑面积500～1000㎡ | 安置区 |
|  | 超市 | 2 | B-3 | 建筑面积2000～3000㎡ | 居住区级 |
|  |  |  | E-6 | 建筑面积400～600㎡ | 小区级 |

附表4                配套市政公用设施规划一览表

| 类别 | 项目 | 数量 | 位置 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路交通设施 | 社会停车场 | 3 | B-2 | 0.28ha | E-3已建 |
|  |  |  | C-6 | 0.40ha |  |
|  |  |  | E-3 | 0.23ha |  |
|  | 人行地下通道 | 2 |  |  |  |
|  | 公交场站 | 1 | H-8 | 0.32ha |  |
| 电力设施 | 开闭所 | 2 | A-2 | 建筑面积150～300㎡ |  |
|  |  |  | E-6 | 建筑面积150～300㎡ |  |
| 邮政设施 | 邮政所 | 2 | F-1 | 建筑面积100～300㎡ |  |
|  |  |  | H-5 | 建筑面积100～300㎡ | 安置区 |
| 电信设施 | 电信端局 | 1 | F-1 |  | 规划电信接入网点 |
| 燃气设施 | 天然气调压站 | 3 | A-7 | 建筑面积50㎡ |  |
|  |  |  | G-2-1 | 建筑面积50㎡ |  |
|  |  |  | G-7-1 | 建筑面积50㎡ |  |
| 环卫设施 | 垃圾转运站 | 3 | A-2 | 每处用地面积不应小于100 ㎡ | 与开闭所结合设置，同时设置一座环卫作息场 |
|  |  |  | G-1 | 每处用地面积不应小于100 ㎡ |  |
|  |  |  | H-8 | 每处用地面积不应小于100 ㎡ |  |
|  | 公共厕所 | 15 | A-3、A-7、B-2、C-2、C-6、D-3、E-3、F-1、F-5、F-9、G-2-2、G-8、H-5、H-8、H-10 | 独立式设置固定公共厕所建筑面积≧75㎡；结合建筑物配建公共厕所其建筑面积一般为30～50㎡ |  |
| 防灾减灾设施 | 消防站 | 1 | A-1 | 0.5ha |  |

附表5                土地兼容性表

注：  √为允许设置    ○为经规划主管部门批准后方可设置    其余为不允许设置。