三亚市月川片区控制性详细规划

文本

- 总则

- 为加强和规范三亚市城市规划建设管理，衔接落实在编《三亚市城乡总体规划（2008-2020）》，有效管理和引导月川片区的城市建设，特制定本规划。

- 《三亚市月川片区控制性详细规划》是月川片区内各类建设项目的指导性文件，规划范围内任何拆建、改建、扩建或新建项目，均应符合本规划的规定和要求。

- 文件构成：

本规划由文本、规划图、分图图则和说明书四部分组成。文本和图纸（包括规划图和图则）具有同等法律效力，两者应同时使用，不可分割。

- 规划依据

1．《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日）

2．建设部《城市规划编制办法》（2006年4月1日）

3．《城市用地分类与规划建设用地指标》（GBJ139-90）

4．《三亚市城市总体规划（1995-2010）重大调整》

5．《三亚市城乡总体规划（2008-2020）》纲要

6．国家相关规范及三亚市相关地方法规。

- 规划原则

1．民生为先的原则：全面提升地区价值，建立惠民、富民的途径。

2．空间和谐的原则：优化城市结构，体现自然特征和人文特色的和谐。

3．科学创新的原则：创新规划理念，将先进概念和方法用于规划设计。

4．便于实施的原则：混合开发模式，增强规划实施的可操作性。

- 本规划未涉及的内容应符合国家和三亚市的有关规定。

- 本规划的解释权属三亚市规划局，在实施过程中与本规划相关的问题，由三亚市规划建设局负责协调与解释。

- 核心功能、布局结构与规模控制

- 月川片区规划范围

月川片区位于三亚东河、西河交汇的扇形地带，具体范围是北至东线高铁，西至妙林田洋，南至三亚东河、西河，东至金鸡岭路和迎宾大道，总面积约13.37平方公里。

- 开发管控单元划分

月川片区划分为四个开发管控单元，分别是：YC1单元、YC2单元、YC3单元、YC4单元。（具体参考《规划地块编号图》内单元边界）

- 月川片区发展定位

月川片区的发展定位是：大三亚湾“海上客厅”的后台服务核心；以旅游目的地功能为主线，以主题消费和多元文化为内涵，既承载城市生活服务，又支撑旅游服务的重要支点。

- 月川片区核心功能

月川片区的核心功能应包括：魅力商业、主题酒店、活力娱乐、高铁换乘、文化传媒、特色空间和居住功能。

- 月川片区规划结构：环心五区

心：即由金鸡岭公园和湿地公园组成的敞心空间，应严格控制敞心空间的城市建设；

五区：应严格控制环绕敞心的五个主题功能区域的核心功能；包括酒店购物主题区，文化主题区，高铁教育主题区域，娱乐主题区，传媒主题区；（具体内容参考《空间结构分析图》）

- 月川片区用地规模

本次规划范围内的总用地面积为1337.22公顷，城市建设用地为1232.86公顷；其中居住用地为358.30公顷，公共设施用地为316.76公顷，对外交通用地为29.63公顷，道路广场用地为231.34公顷，市政设施用地为21.72公顷，绿地为265.78公顷，特殊用地为9.33公顷。其他用地及水域为104.36公顷。

- 月川片区开发建设总量

开发建设总量约为1237.13万平方米，毛容积率为0.93，净容积率为1.83。

- 月川片区人口规模

规划片区可承载居住人口14.49万人。

- 开发管控单元核心功能

YC1开发管控单元核心功能应包含：综合服务、商务办公、休闲娱乐、居住。

YC2开发管控单元核心功能应包含：文化传媒、商业服务、行政办公、度假娱乐。

YC3开发管控单元核心功能应包含：教育文化、行政办公、对外交通、居住。

YC4开发管控单元核心功能应包含：商业服务、行政办公、居住。

- 开发管控单元总建筑量控制要求

YC1开发管控单元总建筑量应控制在：170.41万平米。

YC2开发管控单元总建筑量应控制在：400.75万平米。

YC3开发管控单元总建筑量应控制在：363.32万平米。

YC4开发管控单元总建筑量应控制在：305.73万平米。

- 开发管控单元的人口规模

YC1开发管控单元人口规模宜控制在：2.49万人。

YC2开发管控单元人口规模宜控制在：4.48万人。

YC3开发管控单元人口规模宜控制在：3.75万人。

YC4开发管控单元人口规模宜控制在：4.13万人。

- 土地使用控制

- 月川片区规划布局

月川片区环绕中心的金鸡岭和湿地公园控制五个主题功能区域，区域板块包括：产权酒店+居住+购物主题区、居住+文化主题区、高铁+教育+居住主题区、居住+娱乐主题区、居住+传媒主题区。

- YC1开发管控单元布局规划控制

YC1单元应在滨水布局以商业零售、酒店、文化、滨水开敞空间于一体的滨水公共功能带；必须在东河与西河布局滨江水景观广场带；宜在东侧布局混合开发带。

- YC2开发管控单元布局规划控制

YC2单元应在湿地公园东侧滨水区布局商业带、酒店和市民公园于一体的滨水公共功能带；必须在单元中心布局市民运动场和滨水公园；必须在单元西侧布局带型市民公园。

- YC3开发管控单元布局规划控制

YC3单元应在高铁站前保证商业服务、广场和公交换乘站于一体的站前服务功能区；必须在单元中心保留旅游学院及公园用地；宜在东侧和西侧两个居住组团中心保留街头公园和滨水公园带。

- YC4开发管控单元布局规划控制

YC4单元应在单元内容保留金鸡岭公园、湿地公园和公园南侧旅游接待用地；必须在单元的西北侧保留酒店用地和三块街头绿地；必须在湿地公园西侧布局滨水商业步行带。

- 用地分类标准

月川片区的土地使用性质分类和分类代号采用国标《城市用地分类与规划建设用地指标》（GBJ139-90）。本次规划用地性质一般划分至中类，配套公共服务设施划分至小类。

- 地块控制指标

土地使用的各项控制指标分为强制性指标和非强制性指标。强制性指标是地块的用地性质、用地面积、容积率、建筑限高、建筑后退、绿地率、建筑密度、公共绿地面积和配套公共服务设施、建筑密度、配建车位、禁止开口路段等。非强制性指标是地块的建筑形式、体量、风格、居住人口等。规划区内的开发建设应符合规划控制指标的规定。见《附表二：地块控制指标一览表》

- 地块细分与划分

    - 地块划分宜保持用地性质的完整性和唯一性，对城市公共设施用地、市政设施用地、公园绿地等尽量单独划分，以便重点优先保证。

    - 结合河、坡崖形成的天然界线，以及位于不同标高台地上的用地划分成各自独立的地块。

    - 依据城市道路、步行道等形成的人工界线，地块划分尽量形成单一性质的用地。

    - 细分地块以1公顷为最小细分单位，沿迎宾路、金鸡岭路两侧的高强度开发的商务开发和商业开发地块适当划小。

    - 细分后的大部分地块为最小出让地块，原则上应作为最小出让单位，保证与今后的土地使用权一致而成为产权地块，不允许再细分。如果需要细分应该依照法定的程序进行控制详细规划的局部调整，就可行性与必要性进行相关论证，并重新核算规划控制指标。

- 兼容使用

允许以满足规划用途为原则，在某种性质用地上进行设施的兼容使用。适建范围按《附表三：各类用地建设内容适建表》执行，兼容功能建筑面积比例不宜大于总建筑面积的20%。

- 混合使用

规划中包含国家用地分类标准之外的三种混合使用用地分类：行政办公混合居住用地（C1R2）其中行政办公宜占60%、居住宜占40%，商业混合居住用地（C2R2）其中商业设施宜占50%、居住占50%，居住混合商业设施用地（R2C2）其中居住宜占80%、商业占20%。

- 公共服务设施规划控制

- 公共服务设施空间安排方式

公共服务设施的空间安排分为城市公共服务设施、市政设施以及居住配套设施。配套公共服务设施可以独立占地或与其他建筑合建。规划区内新建或改建住宅小区，开发建设单位应按每100户15平方米的标准无偿提供社区组织工作用房和居民公益性服务设施。

- 公共设施基本控制要求

1.根据公共服务设施体系，可分为城市级公共服务设施、居住区配套设施。

2..根据公共设施用地情况，可以分为独立占地的设施和兼容在其它建设用地中的公共设施。

3.有独立用地的公共服务设施包括：市级、地区级社会服务设施，主要涉及文化体育、医疗卫生、教育、商业服务四类。如：片区内的行政设施、商业中心、滨水商业街、社区服务中心、特色文化酒店、医院、文化活动中心、博物馆、艺术馆、展览馆、图书馆、展示中心、电视媒体中心、信息中心、新闻中心、中小学。

4.其它城市环境设施、居住配套设施以及小型市政设施和环卫设施，在相应的规划地块中采取配套方式布置，具体标准参考《附表四：公共服务配套设施规划一览表》。

- 社区中心控制要求：

规划划分月川标准分区为三个居住片区：月川居住片区、火车站居住片区、东岸居住片区。其中月川居住片区包括：月川北分片区和月川南分片区，火车站居住片区包括：鸭仔塘分片区和金鸡岭分片区，东岸居住片区包括：丹州分片区和东岸东分片区。

规划结合社区划分，应在每个居住分片区内设置社区服务中心，具体地块包括：月川南分片区服务中心YC4-32-2，月川北分片区服务中心YC4-7-3，丹州分片区服务中心YC4-28-3，东岸东分片区服务中心YC2-40-2，鸭仔塘分片区服务中心YC3-11-5，金鸡岭分片区服务中心YC3-34-1。同时应在居住地块内布置基层服务中心，分别结合各个基层社区规划布置。（具体内容参考《公共服务设施规划图》）

- 普教设施控制要求：

规划中学应按照36人/千人，45人/班的标准进行控制；应在规划区内安排了4所中学，中学总用地面积，24.58公顷，具体地块包括：YC2-28-1、YC3-14-2、YC4-9-1、YC4-23-2、YC4-25-1。

规划小学应按照70人千人，45人/班的标准进行控制，应在规划区内安排了9所小学，小学总用地面积12.93公顷，具体地块包括：YC1-18-4、YC2-7-6、YC2-44-1、YC3-25-2、YC3-16-2、YC3-36-2、YC3-30-2、YC4-11-1、YC4-26-1、YC4-28-2。

规划幼儿园按照36人/千人，30人/班配套建设。设置18所幼儿园，其中5所12班幼儿园、13所9班幼儿园，每个幼儿园面积控制在0.4公顷，应结合基层社区安排。具体体块包括YC1-4-2、YC1-10-3、YC1-13-1、YC2-5-1、YC2-11-1、YC2-17-1、YC2-40-1、YC2-51-3、YC3-8-2、YC3-21-2、YC3-17-2、YC3-30-1、YC3-38-2、YC4-1-12、YC4-12-1、YC4-17-1、YC4-24-1、YC4-41-4。

- YC1开发管控单元公共设施要求：

应控制为商业设施地块包括：YC1-11-4、YC1-12-1、YC1-12-2、YC1-14-1、YC1-15-2、YC1-16-1、YC1-16-2、YC1-19-2、YC1-22-1，文化设施设施地块包括：YC1-12-6，文化活动站：YC1-2-1，社区市场：YC1-04-1。

- YC2开发管控单元公共设施要求：

应控制为商业设施地块包括：YC2-1-1、YC2-03-2、YC2-04-2、YC2-05-3、YC2-06-1、YC2-07-3、YC2-07-5、YC2-08-3、YC2-12-2、YC2-13-2、YC2-15-6、YC2-25-2、YC2-18-1、YC2-20-2、YC2-30-1、YC2-31-4、YC2-33-1、YC2-47-4、YC2-50-10、YC2-51-2、YC2-51-6、YC2-52-2，文化设施地块包括： YC2-15-1、YC2-23-1、YC2-23-2、YC2-24-1、YC2-47-3，社区医疗地块包括：YC2-28-2、YC2-49-1，文化活动站：YC2-15-1、YC2-18-2、YC2-46-1、YC2-23-1。

- YC3开发管控单元公共设施要求：

应控制为商业设施地块包括：YC3-4-1、YC3-11-4、YC3-11-5、YC3-12-4、YC3-13-4、YC3-15-1、YC3-17-1、YC3-19-3、YC3-21-1、YC3-23-1、YC3-24-1、YC3-24-5、YC3-26-2、YC3-25-7、YC3-27-5、YC3-27-6、YC3-28-1、YC3-38-1、YC3-34-1、YC3-42-2，文化设施地块包括：YC3-27-3，社区医疗地块包括：YC3-16-3，文化活动站： YC3-23-1、YC3-13-1、YC3-17-4、YC3-30-1、YC3-40-1。

- YC4开发管控单元公共设施要求：

应控制为商业设施地块包括：YC4-01-9、YC4-01-10、YC4-01-11、YC4-06-6、YC4-06-8、YC4-07-3、YC4-08-2、YC4-08-3、YC4-08-4、YC4-10-2、YC4-10-3、YC4-14-2、YC4-16-1、YC4-16-3、YC4-17-2、YC4-18-2、YC4-18-4、YC4-21-2、YC4-27-1、YC4-28-1、YC4-28-3、YC4-29-7、YC4-32-2、YC4-34-2、YC4-35-1、YC4-39-3、YC4-40-2，文化活动站： YC4-15-3、YC4-24-1、YC4-29-4、YC4-43-1。

- 进行较大范围成片开发时，地块内配套公共服务设施可根据实际情况在下一层次的规划设计中进行适当调整，调整后的项目、数量、用地面积不得小于开发管控单元中的规定。

- 本规划未涉及的其他配套公共服务设施参照三亚市相关规定执行。

- 道路交通规划控制

- 路网结构

月川片区的路网结构为“四横四纵”的主干路路网结构；“四横”即迎宾路、金鸡岭路、体育场路和月明路；“四纵”为河东路，凤凰路，北岸、中岸、南岸东路，海螺路；区内的主干路系统与外围的城市主干路系统有机衔接，形成便捷高效的路网体系。

- 城市道路

月川片区规划道路应充分体现旅游城市道路特点，道路等级分为主干路、次干路、支路三级。

    - 主干路路采用的道路断面形式为A-A、B-B、C-C：凤凰路道路断面采用断面形式A-A，红线宽度55米，双向六车道，断面形式四块板，中间设置六米绿化分隔带，两侧各设置两米绿化分隔带；迎宾西路-迎宾东路采用断面形式B-B,道路红线宽度55米，双向六车道，断面形式四块板，中间设置四米绿化分隔带，两侧各设置两米绿化分隔带；金鸡岭南路-金鸡岭北路采用道路断面形式C-C，道路红线宽度50米，双向四车道，断面形式四块板，中间设置六米绿化分隔带，两侧各设置两米绿化分隔带。（具体内容详见《道路断面标注图》）

    - 次干路路采用的道路断面形式为D-D、E-E、F-F、G-G:河东一路南段-河东一路中段采用断面形式D-D, 道路红线宽度40米，双向四车道，断面形式两块板，中间设置六米绿化分隔带；育新路、河东一路北段-河东一路中段采用断面形式E-E，道路红线宽度34米，双向四车道，断面形式两块板，中间设置六米绿化分隔带；沁园路、育才路、体育场路采用断面形式F-F，道路红线宽度30米，双向四车道，断面形式两块板，中间设置两米绿化分隔带；月明路采用断面形式G-G，道路红线宽度28米，双向六车道，断面形式一块板。（具体内容详见《道路断面标注图》）

    - 片区内支路体系采用的断面形式H-H、I-I：道路断面形式H-H，道路红线宽度24米，双向四车道，断面形式一块板；道路断面形式I-I，道路红线宽度16米，双向两车道，断面形式一块板。（具体内容详见《道路断面标注图》）

- 交叉口

1.主－主干路、主－次干路相交考虑交叉口交通转向，主－支道路相交仅考虑公交车左转行驶，其余车辆禁止左转，减少对主干路的交通干扰；在支路与迎宾路、凤凰路交叉的地段，保持与主路上的开口有一定间距；其他支路在与迎宾路相交时，仅做“右进右出”的顺行处理。

2.道路交叉口路缘石半径的端点向主干路方向延伸30米，向次干路方向延伸20米，向支路方向延伸10米范围内，为禁止机动车开口路段。

- 道路竖向

道路竖向设计综合考虑地形、防洪防涝、工程管网的布线。道路坡度设计标准参照三亚市的相关规定，新建道路纵断面坡度0.3%-3%之间，道路交叉口、桥梁以及下穿隧道坡度小于3%。

- 停车场

在月川片区配置公共停车设施包括：公共停车场（库）和各类设施的配建停车。公共停车场（库）结合规划的各单元绿地广场、大型活动设施和商业设施进行安排；配建停车设施采取地面与地下相结合的方式解决；总停车位为18600个。具体要求参见《附表五：配建停车指标控制表》。

- 步行道

1.步行道由人行道、人行过街天桥、人行过街地道组成。

2.主次路上步行道必须设置无障碍通道。陡坡上设置电动扶梯。

- 交通设施

沿道路结合公交车站、商场等人流服务设施设置过街设施。六车道或六车道以上的道路中央要设置行人安全岛。

- 道路红线之内的用地为交通设施用地（包括上空），任何单位和个人不得以任何理由侵占道路交通设施用地。

- YC1开发管控单元交通设施控制要求

应刚性控制的干道包括：迎宾路、河东路、月明路、月宫路、勤政路、为民路、月色路。单元内应控制的具有公共停车功能的地块编号包括：YC1-02-2、YC1-04-3、YC1-11-1、YC1-12-3、YC1-15-3、YC1-17-1、YC1-17-3，总的公共停车车位数量不应少于：5500个。交通承载力的上限为150万平米，建设总量不应超过。

- YC2开发管控单元交通设施控制要求

应刚性控制的干道包括：迎宾路、金鸡岭路、东岸路、海螺路、铁轨路、清新路、康庄路、中新路、丹州路、丹东路，单元内应控制的具有公共停车功能的地块编号包括：YC2-01-3、YC2-15-4、YC2-21-3、YC2-33-3、YC2-45-4、YC2-53-2、YC2-55-6，总的公共停车车位数量不应少于：8000个。交通承载力的上限为400万平米，建设总量不应超过。

- YC3开发管控单元交通设施控制要求

应刚性控制的干道包括：凤凰路、体育场路、河东路、金鸡岭路、育才路、育秀路、新育路、沁园路、园艺路、抱坡岭路，单元内应控制的具有公共停车控制的地块编号包括： YC3-03-1、YC3-07-3、YC3-25-6、YC3-27-5，总的公共停车车位数量不应少于：3500个。交通承载力的上限为350万平米，建设总量不应超过。

- YC4开发管控单元交通设施控制要求

应刚性控制的干道包括：河东路、迎宾路、凤凰路、健体西路、勤政路、为民路、月圆路、月明路、月光路、月南路，单元内应控制的具有公共停车控制的地块编号包括：YC4-01-12、YC4-06-3、YC4-18-6、YC4-29-3，总的公共停车车位数量不应少于：1800个。交通承载力的上限为310万平米，建设总量不应超过。

- 绿地系统规划控制

- 指导思想

建成具有滨海旅游城市和山水园林城市风貌的特色片区；规划的公园绿地、防护绿地不准置换，不得侵占。

- 绿地系统

月川片区的绿地系统由城市公园、街头公园和绿廊、滨水绿带、街道绿化和邻里绿地共同构成。

- 绿地指标

1. 公共绿地总面积为234.24公顷，其中城市公园184.63公顷；街头公园和绿廊49.61公顷；

2. 社区公园绿地不小于5.9平方米/人；根据《城市居住区规划设计规范》(GB50180--93)，居住区公园绿地每处不宜小于10000平方米，小区公园绿地不宜小于0.5平方米/人，每处不宜小于4000平方米；并应根据居住区规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

3. 红线宽度在50米以上的道路绿地率不宜小于30%，红线宽度在40-50米的道路绿地率不宜小于25%，红线宽度在40米以下的道路绿地率不宜小于20%。

- 城市公园

月川片区应控制五个城市公园：包括中部的金鸡岭公园和月川湿地公园，东侧的规划市民运动场及周边公园，北侧城市公园和旅游学院东侧公园；公园内宜适当布局游乐设施、景观设施、市民活动等设施。

- 街头公园和绿廊

在社区道路交叉口、社区中心和重要的城市节点布局街头公园和绿廊，街头公园宜布局市民健身、休闲设施，宜采用生态环保设计。

- 滨水绿带

滨水绿带宜布局滨水景观设施、市民休闲活动设施、小型服务设施和小型活动广场。

- 邻里绿地

在社区内部宜考虑集中的邻里绿地，邻里绿地应当符合居住区相关规范要求，应满足图则中绿化指标要求。

- YC1开发管控单元绿地控制

YC1单元应控制的城市公园有：YC1-05-2、YC1-06-2、YC1-12-4、YC1-12-5、YC1-17-2、YC1-20-1、YC1-21-1、YC1-22-2，应控制的街头公园和绿廊有：YC1-01-2、YC1-01-4、YC1-01-5、YC1-02-4、YC1-02-3、YC1-03-5、YC1-04-4、YC1-04-5、YC1-08-2、YC1-10-2、YC1-10-4、YC1-11-2、YC1-15-4，应控制的滨水绿带有：YC1-12-4、YC1-12-5、YC1-17-2、YC1-17-4、YC1-20-1、YC1-21-1。

- YC2开发管控单元绿地控制

YC2单元应控制的城市公园有：YC2-06-3、YC2-06-4、YC2-15-2、YC2-15-3、YC2-16-1、YC2-21-2、YC2-22-1、YC2-25-3、YC2-25-4、YC2-29-1、YC2-29-2、YC2-29-6、YC2-30-3、YC2-36-2、YC2-37-3，应控制的街头公园和绿廊有： YC2-03-4、YC2-04-1、YC2-05-2、YC2-07-4、YC2-08-3、YC2-11-2、YC2-12-2 YC2-13-3、YC2-19-3、YC2-22-2、YC2-23-3、YC2-23-4、YC2-24-3、YC2-24-4、YC2-25-5、YC2-25-6、YC2-26-2、YC2-27-1、YC2-27-3、YC2-27-4、YC2-31-2、YC2-33-2、YC2-35-2、YC2-38-3、YC2-39-3、YC2-41-3、YC2-42-1、YC2-44-2、YC2-45-5、YC2-45-6、YC2-47-2、YC2-47-5、YC2-48-1、YC2-50-2、YC2-50-3、YC2-50-4、YC2-51-1、YC2-52-1、YC2-52-5，应控制的滨水绿带有：YC2-06-3、YC2-06-4、YC2-15-2、YC2-15-3、YC2-16-1、YC2-21-2、YC2-29-1、YC2-29-2、YC2-29-6、YC2-25-3、YC2-25-4、YC2-27-4、YC2-36-1、YC2-36-2、YC2-37-2、YC2-37-3。

- YC3开发管控单元绿地控制

YC3应控制的城市公园有： YC3-12-1、YC3-16-1，应控制的街头公园和绿廊有：YC3-05-5、YC3-05-6、YC3-06-5、YC3-09-1、YC3-18-2、YC3-19-2、YC3-24-2、YC3-24-3、YC3-24-4、YC3-25-4、YC3-25-5、YC3-27-2、YC3-27-6、YC3-31-3、YC3-32-2，应控制的滨水绿带有：YC3-24-3、YC3-24-4、YC3-25-4、YC3-25-5、YC3-27-2、YC3-27-6。

- YC4开发管控单元绿地控制

YC4应控制的城市公园有：YC4-05-1、YC4-06-1、YC4-15-2、YC4-16-2、YC4-18-1、YC4-19-1、YC4-24-2、YC4-38-3、YC4-47-3，应控制的街头公园和绿廊有：YC4-01-13、YC4-02-2、YC4-02-4、YC4-04-3、YC4-08-5、YC4-10-3、YC4-13-3、YC4-14-3、YC4-17-3、YC4-18-7、YC4-21-3、YC4-27-2、YC4-27-4、YC4-28-4、YC4-29-5、YC4-36-4、YC4-37-3、YC4-39-1、YC4-39-7、YC4-40-1、YC4-41-1，应控制的滨水绿带有：YC4-5-1、YC4-19-1、YC4-47-3。

- 城市景观控制

- 景观结构

月川片区的景观结构为“一环、两核、三丘、五心”：一环，即环绕月川片区的环城水脉；两心，即月川片区金鸡岭公园和湿地公园两个山水敞心；三丘，指的是鹿回头、狗领、金鸡岭三个山体要素；五心，指月川片区内五个功能区的核心。景观结构应突出山水特征，实现山水景观的可视性和可达性；保证滨水地带及山地的公共性；提高城市山水的景观质量。

- 自然开敞空间

保护自然开敞空间（自然山体、水体、农田、林地等非人为开敞空间），临近金鸡岭自然开敞空间的区域限制建筑高度，保证视觉通廊。（详见《建设高度控制规划图》）

- 广场

建设覆盖性强、功能明确、适于人休憩活动的高水准广场系统。规划形成商业中心广场和若干市民广场组合的城市休闲广场群，主要分布在五个主题单元核心区及其周边地段。居住社区宜设多个广场，均匀分布，服务半径控制在500米。广场硬地铺装不应少于25%，植被景观和遮阴场所宜大于60%。

- 街道空间

街道空间应通过建筑界面高度与街道宽度的比值——高宽比来进行空间限定。交通性道路的高宽比不宜小于1：4。以人行和活动为主的街道高宽比不宜大于3：1。迎宾路和凤凰路两侧应形成“疏密结合，多亮点”的节奏多变的建筑景观界面，成为能够显山、现城、见绿的城市景观通道。

- 出入口景观

出入口景观应保证迎宾路、凤凰路、金鸡岭路、河东路、东岸路等月川片区主要节点，结合各自特点设置标志性建筑物或公共艺术设施。

- 地标

片区中重要的节点地区和视觉敏感区应布局标志性建筑，建筑组群与开敞空间带相结合，塑造观景区域，完整展现城市形象。（详见《城市景观系统规划图》）

- 视廊

视廊应建设完整、连续的系统，必须保证规划确立的山水视廊联系；宜确保以观景点为顶点，视廊核心区为中线，水平15度视角范围内区域为视廊控制区。

- 轮廓线

城市轮廓线应在单元南侧滨水片区重点体现，形成分层有序的滨水城市轮廓线。

- 标志系统和公共艺术

城市标志系统和公共艺术应体现城市特色和文化内涵，同时应注重标志构筑物的实现对景关系。

- 夜景照明

夜景照明应强调建筑簇群照明和开放空间轴的特色照明，特别应强调两个景观核心地段的照明设计。滨水公共空间依据等级和规模，进行亮度等级控制。可达的岸线边缘要进行安全性照明。滨水不可达岸线一侧的建筑要求进行顶部照明。城市周围大片山体，除标志性建筑和标志物以外，不宜照明处理，只在入口和标志处照亮。有公共活动的小区绿地和单位内部绿地进行功能性照明。标志性建筑和区域应当有鲜明的夜间照明。

- 建筑高度控制

建筑高度控制分为120米、100米、80米、75米、70米、65米、60米、55米、50米、40米、36米、30米、25米、20米、15米、12米16个控制级别。具体参考《建设高度控制规划图》

本规划中的地块限高为规划限高，当规划限高与其他管理部门的限高要求不一致时，限高要求以低限高度为准。

- 建筑体量

公共建筑的45米以下部分，立面最大连续长度不宜超过90米；公共建筑45米以上部分，每层面积占基地面积比例不宜超过20%；立面连续长度不宜超过40米；多层住宅的立面连续长度不宜超过80米；高层塔式住宅的面宽不宜超过40米。

- 形式与色彩

建筑主色调宜控制为白色、米色、黄色及暖色系，住宅建筑风格宜体现现代简约风格。公共建筑宜根据自身特点，考虑立面颜色和风格特点。

- 生态环境保护控制

- 生态空间控制

1.规划中需要进行生态空间控制的地块包括：YC1-12-4、YC1-12-5、YC1-17-2、YC1-17-4、YC1-20-1、YC1-21-1、YC2-06-4、YC2-06-3、YC2-15-2、YC2-15-3、YC2-16-1、YC2-21-2、YC2-29-1、YC2-29-2、YC2-29-6、YC2-25-3、YC2-25-4、YC2-27-4、YC2-36-1、YC2-36-2、YC2-37-2、YC2-37-3、YC3-24-3、YC3-24-4、YC3-25-4、YC3-25-5、YC3-27-2、YC3-27-6、YC4-5-1、YC4-19-1、YC4-47-3。

2.生态空间的建设宜采用风光互补路灯、太阳能景观灯、周边建筑裙房宜采用生态屋顶、铺装宜采用生态透水材料，考虑雨水收集系统。

- 生态建筑控制

1.规划中需要融合生态低碳理念的建筑包括：YC1-12-1地块内的生态主题酒店、YC1-16-1地块内的滨水酒店、YC1-18-1地块内的生态建筑、YC2-02-1地块内的生态建筑、YC2-11-1地块内的生态建筑、YC2-23-2地块内的广电中心、YC1-25-1地块内的生态建筑、YC1-31-1地块内的生态建筑、YC2-40-1地块内的生态建筑、YC2-52-3地块内的生态建筑、YC3-3-1地块内的生态建筑、YC3-7-2地块内的生态建筑、YC3-16-2地块内的生态校园、YC3-19-1地块内的生态建筑、YC3-26-1地块内的生态建筑、YC3-29-1地块内的生态建筑。

2.生态建筑宜采取降碳屋顶、设施空中生态层、屋顶雨水收集系统、局部生态建筑界面、生态的半室外空间。

- 禁止向山体和公园倾倒垃圾，禁止向水中排污。

- 垃圾收集点按70米服务半径布置，实行分类收集和无害化处理。

- 大气污染防治：本标准分区内使用清洁能源，提高气化率，控制油烟排放量，提高二氧化硫的去除量，汽车尾气治理达到排放标准。

- 空气环境质量标准：按国家有关大气环境保护规定，该地区执行空气环境质量2级保护标准。

- 地面水水质保护标准：按区域水环境保护要求，达到Ⅲ类地面水水质保护标准。

- 民生指标控制

- 民生指标在空间上控制

主要内容包括：提供本地就业数量、搬迁安置空间、搬迁安置资金平衡空间，村集体长期经营空间。

- YC1开发管控单元民生指标控制

本地就业数量：2.76万

搬迁安置空间地块包括：YC1 -1-1、YC1 -1-3、YC1 -2-1、YC1 -3-1、YC1 -3-3、YC1 -4-2、YC1 -6-1、YC1 -10-3、YC1 -11-3、YC1 -11-5，搬迁安置资金来源搭配的可出让地块包括：YC1 -5-1、YC1 -7-1、YC1 -8-1、YC1 -9-1、YC1 -9-2、YC1 -15-1、YC1 -16-1、YC1 -16-2、YC1 -15-2、YC1 -14-1、YC1 -12-1、YC1 -12-2，村集体长期经营空间：YC1-11-4、YC1-22-1。

- YC2开发管控单元民生指标控制

本地就业数量：5.35万

搬迁安置空间地块包括：YC2-39-2，YC2-40-1，YC2-43-1，YC2-46-1，YC2-51-3，YC2-52-3，搬迁安置资金来源搭配的可出让地块包括：YC2-8-1、YC2-8-4、YC2-8-1、YC2-12-1、YC2-12-3、YC2-13-1、YC2-13-2、YC2-14-1、YC2-15-5、YC2-18-1、YC2-18-2、YC2-19-1、YC2-20-1、YC2-20-2、YC2-21-1、YC2-31-1、YC2-31-4、YC2-8-1、YC2-32-1、YC2-51-5，村集体长期经营空间：YC2-33-1

- YC3开发管控单元民生指标控制

本地就业数量：4.06万

- YC4开发管控单元民生指标控制

本地就业数量：3.05万

- 市政基础设施规划

- 给水工程规划

- 预测月川片区最高日需水量5.35万立方米，其中新鲜水需求量4.75万立方米。

- 规划区用水主要由金鸡岭水厂和荔枝沟水厂供给。金鸡岭水厂供水规模为4万立方米/日，位于YC4-1-2地块，用地面积为3公顷。荔枝沟水厂供水规模为4.5万立方米/日，位于规划区外。

- 保留现状供水管道，规划区内给水管道采用环状管网。

- 室外消防采用低压制，消火栓沿道路设置，间距不大于120米。

- 污水工程规划

- 采用雨污分流的排水体制，污水统一收集后集中处理，雨水就近排放至三亚河。

- 规划区污水由红沙污水处理厂统一处理，设计处理能力为8.0万立方米/日，位于规划区外。

- 污水产生量按平均日用水量的85％计算，预测规划区污水量为3.50万立方米/日。

- 规划保留现状3座污水泵站，规划于YC3-6-5地块内新建污水提升泵站。保留现状3座污水提升泵站，分别位于地块YC4-5-4、占地452平方米，地块YC2-6-6、占地450平方米及位于规划区外凤凰路上的现状泵站；新建污水泵站1座，规模为626升/秒，位于地块YC3-6-5，占地442平方米。

- 雨水工程规划

- 雨水就近排入至三亚河，在保障雨水排除安全的基础上，进行雨水资源化利用。

- 采用三亚市的暴雨强度公式进行计算，道路径流系数取0.8，地块径流系数取0.5。

- 优先考虑屋面雨水收集利用，其次考虑雨水下渗补充地下水、绿地及道路径流雨水的收集利用方式。雨水利用设施结合景观设计设置。

- 再生水工程规划

- 规划区再生水作为道路绿地浇洒用水和洗车用水等市政杂用水。

- 规划区90%的道路绿地浇洒用水采用再生水，再生水需求量为0.6万立方米/日，水源为城区其它再生水厂供给。

- 建设独立的再生水配水管网，管网采用环状和枝状相结合的方式。

- 再生水管道预留取水口，作为浇洒车辆或消防车加水使用。

- 电力工程规划

- 预测规划区最大用电负荷为253.6兆瓦，110千伏变电总容量约为310.2兆伏安。

- 规划区内用电电源由鸭仔塘220KV变电站提供，扩建鸭仔塘220KV变电站至3×120兆伏安，用地2.2公顷，位于YC3-10-1地块。扩建现状110千伏荔枝沟变电站，容量为3×40兆伏安，位于YC2-29-4地块，面积1.74公顷；规划新建卓达110KV变电站，容量为3×40兆伏安，位于YC4-47-4地块，占地0.5公顷。保留现状35千伏金鸡岭水厂变电站。

- 本规划区由110千伏变电站接出10千伏开闭所，新建10千伏开关站14座。均以两回线引入，转供负荷不超过1.5万千伏安。

- 保留现状高压线，预留高压走廊。110KV高压线高压走廊宽度15~25米，220KV高压线高压走廊宽度30~40米.

- 规划区用电由10千伏中压配电网供给，中压电力线缆全部入地敷设，10千伏配电线路采用电力排管或电缆沟的方式敷设。

- 电信工程规划

- 规划区内固定电话用户总数10.44万部，移动电话用户总数12.3万部，有线电视覆盖率100%。

- 规划扩建现状月川电信支局，位于YC4-36-2地块，用地面积0.83公顷，交换机装机容量10万门；扩建现状荔枝沟电信支局，位于YC2-31-3地块，用地面积0.74公顷，交换机装机容量10万门。火车站前增设电信模块局1座，容量3万门，位于YC3-13-6地块，建筑面积不小于200平方米。保留规划区内的联通公司，占地0.5公顷，位于YC4-18-3地块，容量15万门。

- 规划区内规划新建邮政所10座，建筑面积不小于200平方米，建议与公共建筑合建。

- 规划沿主干路路铺设广播、电视节目光纤传输线路，形成有线电视光纤网络。有线电视线路与电信电缆同管道敷设，占用其中1～3个管孔，不再另设管位。

- 燃气工程规划

- 规划区气源以莺歌海崖13-1气田天然气为主，气源由鸭仔塘天然气门站引入。

- 预测规划区年用气量约为1664.6万标米，高峰日用气量约7854标米/小时。

- 规划保留现状鸭仔塘CNG接收站，建设一座LNG供气站和天然气调度抢险指挥中心，总用地面积增加到2.0公顷。保留现状金鸡岭路北侧的燃气调压站，用地面积0.3公顷，位于YC3-14-3 地块。

- 燃气输配系统采用中低压两级制管网，中压管道设计压力为0.2兆帕，低压管线设计压力5000帕，保留现状低压燃气管道。

- 管线综合规划

- 管线综合应遵守压力管道让重力流管道、临时管道让永久性管道、小管道让大管道的原则。

- 所有管线及行道树、路灯杆均平行道路中心线布置。

- 地下管线相互交叉时，各种管线垂直方向的相互关系从浅到深一般次序为：电信管线---电力管线---燃气管---给水管线---雨水管线---污水管线。

- 各种管线离建筑物的距离由近到远依次为：电力管线---电信管线---燃气配气管线---给水配水管线---再生水管线---雨水管线---污水管线。

- 管线敷设尽量避免雨水和污水管道的交叉。

- 环卫工程规划

- 预测规划区垃圾日产量为144.9吨。

- 规划区垃圾推行分类收集，经小型垃圾转运站压缩后运至垃圾处理厂。

- 规划建设10座小型垃圾转运站，部分与环卫工人休息场所、环卫停车场和基层环卫机构合建。

- 规划区公厕按照每平方公里4~5座设置，规划公共厕所38座，全部采用水冲式，建议积极推广生态公厕。

- 规划区垃圾由三亚市垃圾填埋场进行卫生填埋，位于大春石场旁。

- 综合防灾规划

- 规划区内建设完善的雨水排水系统，以满足规划区的防洪排涝标准。

- 三亚东河和三亚西河按照100年一遇的防洪标准设防，河堤肩外两侧控制20-50米的绿化隔离带作为河道保护用地。

- 规划区保留现状2座消防站，分别位于位于YC3-36-3地块和YC4-4-2地块，占地分别是1.28公顷和0.79公顷；规划新建东岸消防站1座，位于YC2-37-2地块，占地0.57公顷，为一级普通消防站。

- 规划城区消火栓间距不得超过120米，道路红线宽度超过60米时，消火栓应双侧设置。消防给水管道直径不应小于150毫米。

- 规划区抗震设防烈度为7度，重大建设项目、重要基础设施和城市生命线工程的抗震设防烈度为8度。

- 规划利用街头绿地、小广场、学校操场、小花园等空地作为紧急避震疏散场地，服务半径在1公里以内，紧急避震疏散场地总面积不小于15万平方米；利用公园、大型广场、体育场馆、集中式绿地等作为固定避震疏散场地，疏散半径在2~3公里，避震疏散场所总面积不小于30万平方米。

- 三亚市为一类重点人防城市，规划区需要人防工事面积7.0万平方米，居住区内和大型建筑必须按建筑总面积的2%设置人防工程。

- 建设开发控制

- 规划地块编号分为四级：例如：YC1-2-3；其中YC是片区代号（YueChuan的缩写），“1”是开发管控单元编号，“2”是街坊编号，“3”是地块编号。

- 黄线控制规划

      - 黄线划定：污水处理厂一处，用地面积2.96公顷；电力设施用地4处，用地面积5.32公顷；燃气设施用地2处，用地面积2.31公顷；交通设施用地5处，用地面积2.22公顷；邮电设施用地3处，用地面积2.07公顷；泵站两处，用地面积0.1公顷；环卫基层机构用地9处，用地面积1.42公顷，其他市政设施用地3处，用地面积2.76公顷。（详见《城市黄线控制图》）。

2．黄线控制要点：

（1）黄线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）因城镇发展和镇区功能、布局变化等，需要调整黄线的，应当组织专家论证，依法调整城镇规划，并相应调整黄线。

3．黄线范围内禁止下列活动：

违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物以及其它设施的建设；

违反国家有关技术标准进行建设；

未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施的行为；

其它损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

- 绿线控制规划

1．绿线划定：本规划范围内的公园绿地、休闲绿带、绿化通廊、防护绿地等用地范围（详见绿线规划控制图）。

2．绿线控制要点：

（1）绿线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）有关部门不得违反规定，批准在绿线范围内进行建设。

（3）因建设或者其它特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（4）在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其它设施应当限期迁出。

- 蓝线控制规划

1．蓝线划定：本规划范围内的藤桥东河和西河为本次规划确定的蓝线控制范围（详见控规图则）。

2. 蓝线控制要点：城市蓝线一经批准，不得擅自调整，因城市发展和城市布局结构变化等原因，确实需要调整城市蓝线的，应当依法调整城市规划，并相应调整城市蓝线；调整后的城市蓝线，应当随调整后的城市规划一并报批。调整后的城市蓝线应当在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。

3. 城市蓝线范围内禁止下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用城市蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对城市水系保护构成破坏的活动。

- 紫线控制规划

    - 紫线划定：将YC1单元内保存完好的民国时期一处门楼，作为历史文化保护用地，地块编号为YC1-10-1。

    - 紫线控制要点：紫线内用地不得改作它用，不得对历史遗迹进行各种形式的改建和 破坏。

- 当几个地块合并统一开发时，街坊内的地块界线和内部通路可根据实际开发建设

的需要，在下一层次的规划设计中做适当调整，但合并后地块开发总体控制应满足以下要求：

1．用地构成比例与原规划基本相同；

2．绿地、广场、社会性公益设施用地必须得到充分保证；

3．建设开发总量不得大于原各地块开发量之和；

4．建筑平均高度不应大于原各地块建筑平均高度，同时建筑限高应小于等于原各地块建筑限高。

- 任何建筑的间距必须符合国家有关日照、消防、卫生、管线埋设和建筑设计规范的

要求，同时应符合三亚市有关的规定。住宅建筑与其遮挡建筑的正面间距应满足《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）中的相关要求。

- 各街坊、地块中的容积率、建筑密度、建筑限高、绿地率等指标的控制应符合规

划分图图则的规定。

- 附则

- 本规划自三亚市政府批准之日起生效。

- 本规划中容积率、建筑密度、建筑限高为上限指标，绿地率为下限指标；任何建设不

得突破指标限度的规定；如需进行规划调整必须经过规划的完整的调整程序，且不得突破开发控制单元中要求的片区控制内容。

- 各级政府组成部门、有土地使用权的建设单位和个人，因城市社会、经济发展需要，

拟改变本规划规定的规划控制指标的，可向市城市规划行政主管部门提出申请，申请方应在申请前委托具有城市规划设计资质的设计单位进行规划调整可行性论证，由市城市规划行政主管部门组织社会公示和审批。

- 城市规划建设管理部门及个人违反本文本规定者，根据《城乡规划法》第四十三条及

三亚市城市建设规划管理相关法规给予处理。

附表一：规划用地构成表

| 序号 | 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 中类 | 小类 |  | 面积(公顷) | 比例 |
| 1 | R |  |  | 居住用地(合计) | 350.89 | 28.46% |
|  |  | R2 |  | 二类居住用地 | 350.89 | 28.46% |
|  |  |  | R2 | 二类居住用地 | 313.38 | 25.42% |
|  |  |  | R22 | 中小学用地 | 37.51 | 3.04% |
| 2 | C |  |  | 公共设施用地（合计） | 327.61 | 26.57% |
|  |  | C1 |  | 行政办公用地 | 31.93 | 2.59% |
|  |  |  | C11 | 市属行政办公用地 | 24.09 | 1.95% |
|  |  |  | C1R2 | 行政办公兼容居住用地 | 7.83 | 0.64% |
|  |  | C2 |  | 商业金融业用地 | 180.07 | 14.61% |
|  |  |  | C21 | 商业用地 | 63.50 | 5.15% |
|  |  |  | C25 | 旅馆业用地 | 43.29 | 3.51% |
|  |  |  | C25C2 | 旅馆兼容商业用地 | 2.77 | 0.22% |
|  |  |  | C2C3 | 商业兼容娱乐用地 | 1.64 | 0.13% |
|  |  |  | C2R2 | 商住混合用地 | 68.88 | 5.59% |
|  |  | C3 |  | 文化娱乐用地 | 12.14 | 0.98% |
|  |  | C4 |  | 体育设施用地 | 13.24 | 1.07% |
|  |  | C5 |  | 医疗卫生用地 | 5.97 | 0.48% |
|  |  | C6 |  | 教育科研用地 | 74.66 | 6.06% |
|  |  | C7 |  | 文物古迹用地 | 0.31 | 0.03% |
|  |  | C9 |  | 其他公共设施用地 | 1.46 | 0.12% |
| 3 | T |  |  | 对外交通用地(合计) | 29.63 | 2.40% |
|  |  | T1 |  | 铁路用地 | 26.31 | 2.13% |
|  |  | T2 |  | 公路用地 | 3.32 | 0.27% |
| 4 | S |  |  | 道路广场用地（合计） | 230.39 | 18.69% |
|  |  | S1 |  | 道路用地 | 218.02 | 17.68% |
|  |  | S2 |  | 广场用地 | 10.67 | 0.87% |
|  |  | S3 |  | 社会停车场 | 1.70 | 0.14% |
| 5 | U |  |  | 市政公用设施用地（合计） | 20.68 | 1.68% |
|  |  | U |  | 市政公用设施用地 | 3.37 | 0.27% |
|  |  |  | U11 | 供水设施用地 | 2.75 | 0.22% |
|  |  |  | U12 | 供电设施用地 | 5.31 | 0.43% |
|  |  |  | U13 | 供燃气设施用地 | 2.31 | 0.19% |
|  |  |  | U29 | 其它交通设施用地 | 0.27 | 0.02% |
|  |  |  | U3 | 邮电设施 | 2.07 | 0.17% |
|  |  |  | U4 | 环卫设施用地 | 1.58 | 0.13% |
|  |  |  | U9 | 其他设施用地 | 3.02 | 0.25% |
| 6 | G |  |  | 绿地(合计) | 264.38 | 21.44% |
|  |  | G1 |  | 公共绿地 | 232.84 | 18.89% |
|  |  | G2 |  | 生产防护绿地 | 31.54 | 2.56% |
| 7 | D | D |  | 特殊用地(合计) | 9.29 | 0.75% |
| 城市建设用地 |  |  |  |  | 1232.86 | 100.00% |
| 8 | E | 水域和其它用地 |  |  |  |  |
|  |  | E1 |  | 水域 | 104.36 |  |
| 用地面积 |  |  |  |  | 1337.22 |  |

附表二：地块控制指标一览表

| 用地编号 | 用地性质编码 | 用地性质 | 地块面积（公顷） | 容积率 | 建筑限高(米) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑面积（万平方米） | 车位数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YC1-01-1 | R2 | 二类居住用地 | 3.48 | 3.0 | 70 | 35 | 30 | 10.44 | 870 |
| YC1-01-2 | G12 | 街头绿地 | 0.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-01-3 | R2 | 二类居住用地 | 1.47 | 3.0 | 80 | 35 | 30 | 4.41 | 368 |
| YC1-01-4 | G12 | 街头绿地 | 0.54 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-01-5 | G12 | 街头绿地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-02-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.72 | 3.0 | 80 | 35 | 30 | 8.16 | 680 |
| YC1-02-2 | S2 | 广场用地 | 0.28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-02-3 | G12 | 街头绿地 | 0.19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-02-4 | G12 | 街头绿地 | 0.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-03-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.67 | 3.0 | 70 | 35 | 30 | 2.01 | 168 |
| YC1-03-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.18 | 2.1 | 30 | 35 | 30 | 2.48 | 207 |
| YC1-03-3 | R2 | 二类居住用地 | 1.09 | 3.0 | 80 | 35 | 30 | 3.27 | 273 |
| YC1-03-4 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-03-5 | G12 | 街头绿地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-04-1 | C26 | 社区市场用地 | 0.14 | 1.8 | 12 | 25 | 60 | 0.25 | 13 |
| YC1-04-2 | R2 | 二类居住用地 | 4.67 | 3.0 | 100 | 35 | 30 | 14.01 | 1168 |
| YC1-04-3 | S2 | 广场用地 | 0.28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-04-4 | G12 | 街头绿地 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-04-5 | G12 | 街头绿地 | 0.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-05-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.43 | 3.5 | 80 | 35 | 30 | 5.01 | 400 |
| YC1-05-2 | G11 | 公园 | 0.70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-06-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.25 | 3.5 | 80 | 35 | 30 | 7.88 | 630 |
| YC1-06-2 | G11 | 公园 | 1.49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-07-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.13 | 3.5 | 80 | 35 | 30 | 3.94 | 315 |
| YC1-07-2 | C1 | 行政办公用地 | 0.73 | 1.0 | 40 | 30 | 45 | 0.73 | 58 |
| YC1-08-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.98 | 3.5 | 80 | 35 | 30 | 10.43 | 834 |
| YC1-08-2 | G12 | 街头绿地 | 0.29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-09-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.75 | 3.0 | 70 | 35 | 30 | 5.25 | 438 |
| YC1-09-2 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.40 | 3.0 | 70 | 35 | 30 | 4.20 | 336 |
| YC1-09-3 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-10-1 | C7 | 文物古迹用地 | 0.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-10-2 | G12 | 街头绿地 | 0.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-10-3 | R2 | 二类居住用地 | 3.63 | 3.0 | 80 | 35 | 30 | 10.89 | 908 |
| YC1-10-4 | G12 | 街头绿地 | 0.15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-11-1 | S2 | 广场用地 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-11-2 | G12 | 街头绿地 | 0.12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-11-3 | R2 | 二类居住用地 | 2.96 | 3.0 | 70 | 35 | 30 | 8.88 | 740 |
| YC1-11-4 | C25 | 旅馆业用地 | 0.73 | 3.0 | 100 | 50 | 20 | 2.19 | 137 |
| YC1-11-5 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 0.94 | 3.5 | 100 | 35 | 25 | 3.29 | 263 |
| YC1-12-1 | C25 | 旅馆业用地 | 1.24 | 3.0 | 120 | 35 | 30 | 3.72 | 233 |
| YC1-12-2 | C21 | 商业用地 | 1.61 | 2.0 | 18 | 50 | 30 | 3.22 | 258 |
| YC1-12-3 | S2 | 广场用地 | 0.69 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-12-4 | G11 | 公园 | 0.83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-12-5 | G11 | 公园 | 0.71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-12-6 | C3 | 文化娱乐用地 | 0.57 | 2.0 | 18 | 40 | 40 | 1.14 | 68 |
| YC1-13-1 | R2 | 二类居住用地 | 4.15 | 2.9 | 100 | 30 | 40 | 12.04 | 1003 |
| YC1-14-1 | C2 | 商业金融业用地 | 2.26 | 2.0 | 20 | 50 | 20 | 4.52 | 362 |
| YC1-15-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.79 | 3.0 | 70 | 35 | 30 | 5.37 | 430 |
| YC1-15-2 | C21 | 商业用地 | 1.65 | 2.0 | 18 | 50 | 20 | 3.30 | 264 |
| YC1-15-3 | S2 | 广场用地 | 0.15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-15-4 | G12 | 街头绿地 | 0.55 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-16-1 | C25 | 旅馆业用地 | 1.63 | 3.0 | 120 | 35 | 30 | 4.89 | 306 |
| YC1-16-2 | C2 | 商业金融业用地 | 1.43 | 1.8 | 20 | 40 | 20 | 2.57 | 206 |
| YC1-17-1 | S2 | 广场用地 | 1.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-17-2 | G11 | 公园 | 2.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-17-3 | S2/S3 | 广场用地/兼容地下停车场 | 0.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-17-4 | G11 | 公园 | 0.82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-18-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.86 | 3.5 | 100 | 35 | 40 | 6.51 | 500 |
| YC1-18-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.86 | 2.5 | 60 | 30 | 30 | 2.15 | 179 |
| YC1-18-3 | R2 | 二类居住用地 | 1.98 | 1.2 | 15 | 30 | 30 | 2.38 | 198 |
| YC1-18-4 | R22 | 小学用地 | 1.43 | 1.5 | 20 | 40 | 20 | 2.15 | —— |
| YC1-19-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.95 | 1.0 | 15 | 35 | 20 | 0.95 | 79 |
| YC1-19-2 | C21 | 商业用地 | 0.41 | 1.8 | 12 | 50 | 20 | 0.74 | 59 |
| YC1-20-1 | G11 | 公园 | 3.00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-21-1 | G11 | 公园 | 2.47 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC1-21-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.38 | 1.4 | 18 | 30 | 30 | 1.93 | 161 |
| YC1-21-3 | R2 | 二类居住用地 | 0.86 | 1.5 | 18 | 30 | 30 | 1.29 | 108 |
| YC1-21-4 | R2 | 二类居住用地 | 0.78 | 1.5 | 18 | 30 | 30 | 1.17 | 98 |
| YC1-22-1 | C2 | 商业金融业用地 | 0.89 | 3.0 | 80 | 40 | 30 | 2.67 | 214 |
| YC1-22-2 | G11 | 公园 | 0.12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-01-1 | C2 | 商业金融业用地 | 0.63 | 2.0 | 15 | 50 | 20 | 1.26 | 101 |
| YC2-01-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.07 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 1.93 | 161 |
| YC2-01-3 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 0.44 | 1.8 | 50 | 35 | 30 | 0.79 | 63 |
| YC2-02-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.27 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 4.09 | 341 |
| YC2-02-2 | G12 | 街头绿地 | 0.08 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-03-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.50 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 2.70 | 225 |
| YC2-03-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.27 | 2 | 15 | 50 | 25 | 0.54 | 43 |
| YC2-03-3 | G12 | 街头绿地 | 0.11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-04-1 | G12 | 街头绿地 | 0.19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-04-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.39 | 2 | 15 | 50 | 25 | 0.78 | 62 |
| YC2-04-3 | R2 | 二类居住用地 | 1.23 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 2.21 | 184 |
| YC2-04-4 | R2 | 二类居住用地 | 0.52 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 0.94 | 79 |
| YC2-05-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.95 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 1.71 | 143 |
| YC2-05-2 | G12 | 街头绿地 | 0.12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-05-3 | C2 | 商业金融业用地 | 0.54 | 1.5 | 15 | 30 | 50 | 0.81 | 65 |
| YC2-06-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 3.49 | 2.5 | 70 | 30 | 35 | 8.73 | 698 |
| YC2-06-2 | D | 特殊用地 | 3.74 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-06-3 | G11 | 公园 | 13.56 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-06-4 | G11 | 公园 | 2.82 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-06-5 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 1.45 | 2.0 | 55 | 30 | 30 | 2.90 | 145 |
| YC2-06-6 | U41 | 雨水污水处理用地 | 0.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-06-7 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-07-1 | R2 | 二类居住用地 | 6.25 | 3.8 | 100 | 35 | 35 | 23.73 | 1978 |
| YC2-07-2 | R2 | 二类居住用地 | 2.61 | 1.6 | 55 | 35 | 30 | 4.18 | 348 |
| YC2-07-3 | C2 | 商业金融业用地 | 4.09 | 2.0 | 65 | 50 | 30 | 8.18 | 654 |
| YC2-07-4 | G12 | 街头绿地 | 0.84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-07-5 | C2 | 商业金融业用地 | 1.14 | 2.0 | 15 | 40 | 35 | 2.28 | 182 |
| YC2-07-6 | R22 | 小学用地 | 1.03 | 1.0 | 20 | 30 | 40 | 1.03 | —— |
| YC2-08-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.84 | 1.2 | 80.5 | 25 | 30 | 3.40 | 272 |
| YC2-08-2 | G2 | 生产防护绿地 | 1.90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-08-3 | C2 | 商业金融业用地 | 0.31 | 1.2 | 12 | 25 | 20 | 0.37 | 30 |
| YC2-09-1 | G2 | 生产防护绿地 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-10-1 | G2 | 生产防护绿地 | 0.58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-11-1 | R2 | 二类居住用地 | 3.21 | 1.8 | 50 | 30 | 35 | 5.78 | 481 |
| YC2-11-2 | G12 | 街头绿地 | 0.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-12-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.72 | 1.2 | 80.5 | 25 | 30 | 2.06 | 165 |
| YC2-12-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.37 | 1.2 | 12 | 25 | 20 | 0.44 | 36 |
| YC2-13-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.38 | 1.8 | 50 | 30 | 35 | 4.28 | 342 |
| YC2-13-2 | C21 | 商业用地 | 0.46 | 1.2 | 12 | 25 | 20 | 0.55 | 44 |
| YC2-13-3 | G12 | 街头绿地 | 0.37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-14-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.96 | 1.8 | 50 | 30 | 35 | 1.73 | 144 |
| YC2-15-1 | C3 | 文化娱乐用地 | 0.53 | 2.0 | 18 | 50 | 30 | 1.06 | 64 |
| YC2-15-2 | G11 | 公园 | 3.58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-15-3 | G11 | 公园 | 4.51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-15-4 | S2 | 广场用地 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-15-5 | C25 | 旅馆业用地 | 0.80 | 2.0 | 30 | 35 | 30 | 1.60 | 100 |
| YC2-16-1 | G11 | 公园 | 0.37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-17-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.79 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 3.22 | 269 |
| YC2-18-1 | C21 | 商业用地 | 0.28 | 1.5 | 12 | 60 | 20 | 0.42 | 34 |
| YC2-18-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.71 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 3.08 | 257 |
| YC2-19-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.75 | 3.0 | 80 | 35 | 35 | 8.25 | 660 |
| YC2-19-2 | G12 | 街头绿地 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-19-3 | G12 | 街头绿地 | 0.15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-20-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.51 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 2.72 | 227 |
| YC2-20-2 | C21 | 商业用地 | 0.26 | 1.5 | 12 | 60 | 20 | 0.39 | 31 |
| YC2-21-1 | C2/C3 | 商业用地兼容文化娱乐 | 1.64 | 2.0 | 30 | 35 | 30 | 3.28 | 205 |
| YC2-21-2 | G11 | 公园 | 2.95 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-21-3 | S2 | 广场用地 | 0.58 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-22-1 | G11 | 公园 | 2.17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-22-2 | G12 | 街头绿地 | 0.11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-23-1 | C33 | 广播电视用地 | 0.68 | 2.0 | 50 | 35 | 30 | 1.36 | 82 |
| YC2-23-2 | C33 | 广播电视用地 | 1.17 | 2.0 | 50 | 35 | 30 | 2.34 | 140 |
| YC2-23-3 | G12 | 街头绿地 | 0.83 | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| YC2-23-4 | G12 | 街头绿地 | 0.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-24-1 | C33 | 广播电视用地 | 1.44 | 2.0 | 50 | 40 | 35 | 2.88 | 173 |
| YC2-24-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.79 | 1.6 | 55 | 35 | 30 | 2.86 | 239 |
| YC2-24-3 | G12 | 街头绿地 | 0.20 | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| YC2-24-4 | G12 | 街头绿地 | 0.15 | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| YC2-25-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.33 | 1.4 | 30 | 35 | 30 | 3.26 | 272 |
| YC2-25-2 | C21 | 商业用地 | 0.59 | 2.0 | 12 | 50 | 30 | 1.18 | 94 |
| YC2-25-3 | G11 | 公园 | 1.80 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-25-4 | G11 | 公园 | 0.63 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-25-5 | G12 | 街头绿地 | 0.21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-25-6 | G12 | 街头绿地 | 0.12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-26-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.50 | 2.5 | 50 | 35 | 30 | 3.75 | 300 |
| YC2-26-2 | G12 | 街头绿地 | 0.08 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-26-3 | G12 | 街头绿地 | 0.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-27-1 | G12 | 街头绿地 | 0.11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-27-2 | R2 | 二类居住用地 | 4.45 | 1.6 | 40 | 30 | 30 | 7.12 | 593 |
| YC2-27-3 | G12 | 街头绿地 | 0.51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-27-4 | G12 | 街头绿地 | 0.68 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-28-1 | R22 | 中学用地 | 1.47 | 0.8 | 18 | 35 | 35 | 1.18 | —— |
| YC2-28-2 | C5 | 医疗卫生用地 | 1.30 | 2.0 | 40 | 30 | 35 | 2.60 | 156 |
| YC2-29-1 | G11 | 公园 | 4.97 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-29-2 | G11 | 公园 | 3.99 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-29-3 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-29-4 | U12 | 供电用地 | 1.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-29-5 | C4 | 体育用地 | 5.41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-29-6 | G11 | 公园 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-29-7 | G12 | 街头绿地 | 0.11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-30-1 | C2 | 商业金融业用地 | 1.40 | 2.0 | 12 | 50 | 20 | 2.80 | 224 |
| YC2-30-2 | G2 | 生产防护绿地 | 2.57 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-30-3 | G11 | 公园 | 0.89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-30-4 | R2 | 二类居住用地 | 3.25 | 2.5 | 70 | 30 | 35 | 8.13 | 677 |
| YC2-30-5 | C9 | 其它公共设施用地 | 0.58 | 2.0 | 15 | 50 | 30 | 1.16 | 97 |
| YC2-31-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 4.16 | 1.5 | 32 | 27 | 35 | 6.24 | 499 |
| YC2-31-2 | G12 | 街头绿地 | 0.61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-31-3 | U3 | 邮电设施用地 | 0.74 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-31-4 | C2 | 商业金融业用地 | 0.38 | 1.5 | 32 | 27 | 35 | 0.57 | 46 |
| YC2-32-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.02 | 1.2 | 33 | 19 | 30 | 2.42 | 130 |
| YC2-33-1 | C2 | 商业金融业用地 | 1.73 | 2.5 | 70 | 30 | 30 | 4.33 | 346 |
| YC2-33-2 | G12 | 街头绿地 | 0.62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-33-3 | S2 | 广场用地 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-34-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.52 | 1.6 | 70 | 30 | 35 | 4.03 | 336 |
| YC2-34-2 | C1 | 行政办公用地 | 0.30 | 2.5 | 60 | 30 | 30 | 0.74 | 37 |
| YC2-35-1 | C6 | 教育科研用地 | 2.11 | 3.0 | 90 | 35 | 35 | 6.33 | 380 |
| YC2-35-2 | G12 | 街头绿地 | 0.15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-36-1 | G11 | 公园 | 0.59 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-36-2 | G11 | 公园 | 1.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-36-3 | D | 特殊用地 | 0.71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-36-4 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-37-1 | U9 | 其它市政公用设施用地 | 0.57 | 0.78 | 12 | 35 | 35 | 0.44 | 27 |
| YC2-37-2 | G11 | 公园 | 0.91 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-37-3 | G11 | 公园 | 3.21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-38-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.84 | 1.5 | 38 | 26 | 30 | 1.26 | 126 |
| YC2-38-2 | C1 | 行政办公用地 | 3.34 | 1.5 | 18 | 35 | 30 | 5.01 | 251 |
| YC2-38-3 | G12 | 街头绿地 | 0.43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-39-1 | C1 | 行政办公用地 | 3.50 | 2.0 | 40 | 40 | 30 | 7.00 | 350 |
| YC2-39-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.77 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 3.19 | 266 |
| YC2-39-3 | G12 | 街头绿地 | 0.29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-40-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.90 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 5.22 | 435 |
| YC2-40-2 | C21 | 商业用地 | 0.36 | 2.0 | 12 | 50 | 20 | 0.72 | 58 |
| YC2-41-1 | C9 | 其它公共设施用地 | 0.88 | 2.1 | 30 | 30 | 30 | 1.85 | 111 |
| YC2-41-2 | C21 | 商业用地 | 0.23 | 2.0 | 12 | 60 | 20 | 0.46 | 37 |
| YC2-41-3 | G12 | 街头绿地 | 0.53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-42-1 | G12 | 街头绿地 | 2.14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-43-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.78 | 2.0 | 60 | 30 | 30 | 3.56 | 181 |
| YC2-44-1 | R22 | 小学用地 | 1.49 | 1.0 | 15 | 25 | 35 | 1.49 | —— |
| YC2-44-2 | G12 | 街头绿地 | 0.46 | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| YC2-45-1 | D | 特殊用地 | 2.07 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-45-2 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 0.78 | 1.6 | 40 | 35 | 30 | 1.25 | 100 |
| YC2-45-3 | U29 | 其他交通设施用地 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-45-4 | S2 | 广场用地 | 0.37 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-45-5 | G12 | 街头绿地 | 0.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-45-6 | G12 | 街头绿地 | 0.19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-46-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.93 | 1.6 | 40 | 30 | 30 | 4.69 | 391 |
| YC2-47-1 | R2 | 二类居住用地 | 3.96 | 3.5 | 99 | 28 | 40 | 13.86 | 1050 |
| YC2-47-2 | G12 | 街头绿地 | 0.61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-47-3 | C3 | 文化娱乐用地 | 7.34 | 1.16 | 20 | 80 | 10 | 8.51 | 425 |
| YC2-47-4 | C25 | 旅馆业用地 | 8.32 | 3.5 | 99 | 26 | 40 | 28.79 | 810 |
| YC2-47-5 | G12 | 街头绿地 | 0.76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-48-1 | G12 | 街头绿地 | 1.99 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-48-2 | C1 | 行政办公用地 | 2.24 | 2.5 | 70 | 30 | 40 | 5.59 | 280 |
| YC2-48-3 | C1 | 行政办公用地 | 0.91 | 2.5 | 70 | 30 | 40 | 2.27 | 114 |
| YC2-49-1 | C5 | 医疗卫生用地 | 3.12 | 1.6 | 50 | 22 | 40 | 4.99 | 300 |
| YC2-49-2 | G12 | 街头绿地 | 0.25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-49-3 | D | 特殊用地 | 0.67 | 3.0 | 60 | 35 | 35 | 2.01 | 121 |
| YC2-49-4 | C1 | 行政办公用地 | 1.80 | 3.0 | 70 | 25 | 40 | 5.40 | 270 |
| YC2-49-5 | G11 | 公园 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-49-6 | C1 | 行政办公用地 | 0.47 | 3.0 | 70 | 35 | 40 | 1.41 | 71 |
| YC2-50-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.65 | 2.5 | 60 | 20 | 40 | 6.62 | 551 |
| YC2-50-2 | G12 | 街头绿地 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-3 | G12 | 街头绿地 | 0.72 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-4 | G12 | 街头绿地 | 0.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-5 | G12 | 街头绿地 | 0.62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-6 | D | 特殊用地 | 0.70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-7 | G12 | 街头绿地 | 1.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-8 | G12 | 街头绿地 | 0.98 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-9 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 8.60 | 3.0 | 70 | 30 | 35 | 25.80 | 2150 |
| YC2-50-10 | C2 | 商业金融业用地 | 1.08 | 2.0 | 15 | 50 | 20 | 2.16 | 180 |
| YC2-50-11 | G12 | 街头绿地 | 0.64 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-50-12 | R2 | 二类居住用地 | 1.76 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 3.17 | 253 |
| YC2-50-13 | R2 | 二类居住用地 | 1.91 | 3.24 | 80 | 25 | 44 | 6.19 | 150 |
| YC2-51-1 | G12 | 街头绿地 | 0.79 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-51-2 | C2 | 商业金融业用地 | 1.18 | 2.0 | 15 | 50 | 30 | 2.36 | 189 |
| YC2-51-3 | R2 | 二类居住用地 | 4.04 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 7.27 | 606 |
| YC2-51-4 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 0.59 | 2.0 | 18 | 35 | 30 | 1.18 | 59 |
| YC2-51-5 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-51-6 | C2 | 商业金融业用地 | 0.22 | 2.0 | 12 | 60 | 20 | 0.44 | 35 |
| YC2-52-1 | G12 | 街头绿地 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-52-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.57 | 2.0 | 15 | 50 | 30 | 1.14 | 91 |
| YC2-52-3 | R2 | 二类居住用地 | 1.48 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 2.66 | 222 |
| YC2-52-4 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.40 | 1.8 | 50 | 35 | 30 | 2.52 | 202 |
| YC2-52-5 | G12 | 街头绿地 | 0.28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-53-1 | C6 | 教育科研用地 | 25.52 | 1.5 | 18 | 35 | 35 | 38.28 | 2297 |
| YC2-54-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.09 | 2.0 | 53.5 | 28.5 | 30 | 2.17 | 112 |
| YC2-54-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.04 | 2.0 | 56 | 15 | 30 | 2.08 | 209 |
| YC2-54-3 | G11 | 公园 | 3.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-54-4 | G11 | 公园 | 18.25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-55-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.87 | 2.5 | 50 | 30 | 30 | 7.18 | 598 |
| YC2-55-2 | D | 特殊用地 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC2-55-3 | C21 | 商业用地 | 0.29 | 2.0 | 28 | 30 | 25 | 0.58 | 20 |
| YC2-55-4 | C21 | 商业用地 | 0.19 | 1.6 | 18 | 35 | 30 | 0.30 | 25 |
| YC2-55-5 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 0.66 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 1.19 | 59 |
| YC2-55-6 | R2 | 二类居住用地 | 0.43 | 4.2 | 40 | 35 | 30 | 1.81 | 151 |
| YC2-55-7 | S3 | 社会停车场库用地 | 1.70 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-01-1 | T | 对外交通用地 | 3.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-02-1 | U21 | 公共交通用地 | 2.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-03-1 | S2 | 广场用地 | 3.16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-04-1 | C2 | 商业金融业用地 | 2.52 | 2.5 | 60 | 40 | 20 | 6.30 | 504 |
| YC3-05-1 | C1 | 行政办公用地 | 0.82 | 1.5 | 35 | 40 | 30 | 1.23 | 62 |
| YC3-05-2 | U29 | 其它交通设施用地 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-05-3 | U13 | 供燃气用地 | 2.02 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-05-4 | G2 | 生产防护绿地 | 1.16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-05-5 | G12 | 街头绿地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-05-6 | G12 | 街头绿地 | 0.42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-05-7 | G2 | 生产防护绿地 | 0.09 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-06-1 | C6 | 教育科研用地 | 44.09 | 0.4 | 18 | 30 | 40 | 17.64 | 1058 |
| YC3-06-2 | C1 | 行政办公用地 | 1.96 | 2.3 | 40 | 35 | 30 | 4.51 | 225 |
| YC3-06-3 | C6 | 教育科研用地 | 1.39 | 1.0 | 40 | 40 | 30 | 1.39 | 83 |
| YC3-06-4 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 1.61 | 2.5 | 52 | 30 | 35 | 4.03 | 201 |
| YC3-06-5 | G12 | 街头绿地 | 1.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-06-6 | C25/C2 | 旅馆业兼容商业用地 | 2.77 | 2.0 | 40 | 35 | 30 | 5.53 | 442 |
| YC3-07-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 0.88 | 3.0 | 66 | 30 | 30 | 2.64 | 211 |
| YC3-07-2 | R2 | 二类居住用地 | 4.18 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 7.52 | 627 |
| YC3-07-3 | S2 | 广场用地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-08-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.11 | 2.5 | 50 | 30 | 30 | 2.78 | 222 |
| YC3-08-2 | R2 | 二类居住用地 | 3.05 | 2.1 | 67 | 30 | 30 | 6.40 | 533 |
| YC3-08-3 | G2 | 生产防护绿地 | 0.62 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-09-1 | G12 | 街头绿地 | 1.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-09-2 | R2 | 二类居住用地 | 2.92 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 5.26 | 438 |
| YC3-09-3 | R2 | 二类居住用地 | 2.38 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 4.28 | 357 |
| YC3-09-4 | G2 | 生产防护绿地 | 0.43 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-09-5 | R2 | 二类居住用地 | 1.14 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 2.05 | 171 |
| YC3-09-6 | G2 | 生产防护绿地 | 0.76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-10-1 | U12 | 供电用地 | 2.22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-10-2 | G2 | 生产防护绿地 | 5.92 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-10-3 | C1 | 行政办公用地 | 0.86 | 1.5 | 18 | 40 | 30 | 1.29 | 65 |
| YC3-10-4 | C1 | 行政办公用地 | 0.86 | 1.5 | 18 | 40 | 30 | 1.29 | 65 |
| YC3-11-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.26 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 2.27 | 189 |
| YC3-11-2 | G2 | 生产防护绿地 | 1.90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-11-3 | R2 | 二类居住用地 | 3.26 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 5.87 | 489 |
| YC3-11-4 | C21 | 商业用地 | 0.43 | 2.5 | 30 | 50 | 20 | 1.08 | 86 |
| YC3-11-5 | C21 | 商业用地 | 0.19 | 2.5 | 30 | 50 | 20 | 0.48 | 38 |
| YC3-12-1 | G11 | 公园 | 0.60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-12-2 | G2 | 生产防护绿地 | 1.12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-12-3 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.00 | 1.8 | 50 | 35 | 30 | 3.60 | 288 |
| YC3-12-4 | C21 | 商业用地 | 0.22 | 2.5 | 30 | 50 | 20 | 0.55 | 44 |
| YC3-12-5 | U | 市政公用设施用地 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-13-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.45 | 3.2 | 56 | 35 | 30 | 4.57 | 381 |
| YC3-13-2 | G2 | 生产防护绿地 | 2.20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-13-3 | R2 | 二类居住用地 | 3.42 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 6.16 | 513 |
| YC3-13-4 | C21 | 商业用地 | 0.61 | 2.5 | 30 | 50 | 20 | 1.53 | 122 |
| YC3-13-5 | R2 | 二类居住用地 | 3.04 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 5.47 | 456 |
| YC3-13-6 | R2 | 二类居住用地 | 1.59 | 2.8 | 90 | 35 | 30 | 4.45 | 172 |
| YC3-14-1 | G2 | 生产防护绿地 | 8.96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-14-2 | R22 | 中学用地 | 16.85 | 1.0 | 30 | 20 | 30 | 16.85 | —— |
| YC3-14-3 | U13 | 供燃气用地 | 0.29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-14-4 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-15-1 | C21 | 商业用地 | 0.36 | 2.5 | 30 | 50 | 20 | 0.90 | 72 |
| YC3-15-2 | C4 | 体育用地 | 7.83 | 0.4 | 18 | —— | —— | —— | —— |
| YC3-16-1 | G11 | 公园 | 1.02 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-16-2 | R22 | 小学用地 | 1.60 | 0.8 | 18 | 25 | 30 | 1.28 | —— |
| YC3-16-3 | C5 | 医疗卫生用地 | 1.56 | 1.4 | 18 | 35 | 40 | 2.18 | 131 |
| YC3-16-4 | R2 | 二类居住用地 | 1.00 | 1.0 | 12 | 40 | 20 | 1.00 | 83 |
| YC3-17-1 | C21 | 商业用地 | 0.61 | 2.5 | 30 | 50 | 20 | 1.52 | 121 |
| YC3-17-2 | R2 | 二类居住用地 | 2.51 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 4.52 | 377 |
| YC3-17-3 | R2 | 二类居住用地 | 5.52 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 9.93 | 827 |
| YC3-17-4 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 3.76 | 2.0 | 55 | 35 | 30 | 7.52 | 602 |
| YC3-18-1 | C1 | 行政办公用地 | 1.90 | 1.0 | 32 | 20 | 45 | 1.90 | 120 |
| YC3-18-2 | G12 | 街头绿地 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-19-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 3.41 | 2.2 | 50 | 35 | 30 | 7.50 | 625 |
| YC3-19-2 | G12 | 街头绿地 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-19-3 | C21 | 商业用地 | 0.36 | 1.5 | 18 | 35 | 30 | 0.54 | 43 |
| YC3-20-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.80 | 1.8 | 50 | 35 | 30 | 3.23 | 270 |
| YC3-21-1 | C21 | 商业用地 | 0.34 | 1.5 | 18 | 50 | 20 | 0.52 | 41 |
| YC3-21-2 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.03 | 2.5 | 60 | 35 | 30 | 5.07 | 422 |
| YC3-22-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.86 | 1.8 | 50 | 35 | 30 | 5.14 | 429 |
| YC3-23-1 | C21 | 商业用地 | 0.54 | 1.5 | 18 | 35 | 30 | 0.81 | 65 |
| YC3-23-2 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.21 | 2.5 | 60 | 35 | 30 | 5.52 | 460 |
| YC3-24-1 | C25 | 旅馆业用地 | 1.98 | 2.5 | 80 | 45 | 25 | 4.94 | 309 |
| YC3-24-2 | G12 | 街头绿地 | 0.12 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-24-3 | G12 | 街头绿地 | 1.42 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-24-4 | G12 | 街头绿地 | 1.01 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-24-5 | C21 | 商业用地 | 0.79 | 1.5 | 18 | 35 | 30 | 1.19 | 95 |
| YC3-25-1 | D | 特殊用地 | 0.71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-25-2 | R22 | 小学用地 | 1.29 | 1.0 | 32 | 20 | 45 | 1.29 | 120 |
| YC3-25-3 | R2 | 二类居住用地 | 3.75 | 2.7 | 70 | 30 | 30 | 10.13 | 844 |
| YC3-25-4 | G12 | 街头绿地 | 1.92 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-25-5 | G12 | 街头绿地 | 1.25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-25-6 | S2 | 广场用地 | 0.09 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-25-7 | C21 | 商业用地 | 1.76 | 1.5 | 18 | 35 | 30 | 2.64 | 211 |
| YC3-25-8 | S2 | 广场用地 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-26-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 2.15 | 2.2 | 50 | 18 | 40 | 4.72 | 393 |
| YC3-26-2 | C21 | 商业用地 | 0.65 | 1.5 | 18 | 35 | 30 | 0.97 | 78 |
| YC3-27-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 6.39 | 2.0 | 50 | 30 | 40 | 12.78 | 1065 |
| YC3-27-2 | G12 | 街头绿地 | 0.91 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-27-3 | C3 | 文化娱乐用地 | 0.52 | 2.0 | 30 | 40 | 30 | 1.04 | 62 |
| YC3-27-4 | S2 | 广场用地 | 0.17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-27-5 | C21 | 商业用地 | 0.51 | 2.0 | 12 | 60 | 20 | 1.02 | 82 |
| YC3-27-6 | G12 | 街头绿地 | 1.11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-28-1 | C25 | 旅馆业用地 | 27.56 | 1.77 | 91 | 35 | 45 | 48.78 | 3049 |
| YC3-29-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.64 | 2.0 | 30 | 40 | 30 | 3.28 | 263 |
| YC3-29-2 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.46 | 3.0 | 90 | 40 | 30 | 4.39 | 351 |
| YC3-30-1 | R2 | 二类居住用地 | 4.64 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 8.35 | 696 |
| YC3-30-2 | R22 | 小学用地 | 0.80 | 0.8 | 18 | 25 | 30 | 0.64 | —— |
| YC3-31-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.66 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 4.79 | 399 |
| YC3-31-2 | D | 特殊用地 | 0.28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-31-3 | G12 | 街头绿地 | 0.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-31-4 | R2 | 二类居住用地 | 4.08 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 7.34 | 612 |
| YC3-32-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.47 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 4.45 | 371 |
| YC3-32-2 | G12 | 街头绿地 | 0.49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-33-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.27 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 2.29 | 191 |
| YC3-33-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.49 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 0.88 | 74 |
| YC3-33-3 | R2 | 二类居住用地 | 0.83 | 3.0 | 78 | 30 | 30 | 2.49 | 208 |
| YC3-33-4 | R2 | 二类居住用地 | 0.20 | 1.2 | 12 | 40 | 30 | 0.24 | 20 |
| YC3-33-5 | U42 | 垃圾粪便处理用地 | 0.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-34-1 | C2 | 商业金融业用地 | 0.16 | 2.5 | 30 | 50 | 20 | 0.40 | 32 |
| YC3-34-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.93 | 1.8 | 50 | 30 | 30 | 3.47 | 290 |
| YC3-35-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.36 | 1.2 | 12 | 40 | 35 | 0.43 | 36 |
| YC3-35-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.50 | 1.8 | 50 | 30 | 35 | 0.90 | 75 |
| YC3-35-3 | R2 | 二类居住用地 | 0.76 | 1.8 | 50 | 30 | 35 | 1.37 | 114 |
| YC3-36-1 | C1 | 行政办公用地 | 0.31 | 1.8 | 24 | 40 | 30 | 0.56 | 28 |
| YC3-36-2 | R22 | 小学用地 | 0.68 | 0.8 | 24 | 25 | 30 | 0.54 | —— |
| YC3-36-3 | U9 | 其它市政公用设施用地 | 1.29 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC3-36-4 | R2 | 二类居住用地 | 0.39 | 4.12 | 60 | 40 | 30 | 1.61 | 134 |
| YC3-36-5 | R2 | 二类居住用地 | 2.13 | 2.0 | 86 | 30 | 35 | 4.26 | 355 |
| YC3-36-6 | R2 | 二类居住用地 | 0.43 | 2.0 | 80 | 30 | 35 | 0.86 | 72 |
| YC3-37-1 | C1 | 行政办公用地 | 0.47 | 3.0 | 30 | 35 | 35 | 1.41 | 71 |
| YC3-37-2 | C1 | 行政办公用地 | 0.51 | 3.0 | 30 | 35 | 35 | 1.53 | 77 |
| YC3-37-3 | R2 | 二类居住用地 | 0.94 | 3.5 | 71 | 30 | 40 | 3.29 | 247 |
| YC3-37-4 | C1 | 行政办公用地 | 0.41 | 3.0 | 30 | 35 | 35 | 1.23 | 62 |
| YC3-37-5 | C1 | 行政办公用地 | 0.52 | 2.0 | 30 | 30 | 35 | 1.04 | 52 |
| YC3-38-1 | C25 | 旅馆业用地 | 1.02 | 2.2 | 24 | 40 | 30 | 2.24 | 140 |
| YC3-38-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.56 | 3.5 | 83 | 30 | 30 | 5.41 | 451 |
| YC3-39-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.78 | 2.1 | 86 | 30 | 30 | 3.74 | 312 |
| YC3-39-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.57 | 2.5 | 86 | 30 | 30 | 1.44 | 120 |
| YC3-40-1 | C1 | 行政办公用地 | 0.95 | 3.0 | 60 | 30 | 35 | 2.85 | 143 |
| YC3-41-1 | C1 | 行政办公用地 | 1.12 | 3.0 | 60 | 30 | 35 | 3.36 | 168 |
| YC3-42-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.67 | 2.0 | 55 | 30 | 30 | 5.34 | 445 |
| YC3-42-2 | C21 | 商业用地 | 0.96 | 1.2 | 24 | 30 | 20 | 1.15 | 92 |
| YC4-01-1 | U12 | 供电用地 | 0.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-01-2 | U11 | 供水用地 | 2.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-01-3 | R2 | 二类居住用地 | 3.46 | 1.4 | 15 | 30 | 30 | 4.84 | 404 |
| YC4-01-4 | G2 | 生产防护绿地 | 0.08 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-01-5 | U29 | 其他交通设施用地 | 0.17 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-01-6 | R2 | 二类居住用地 | 1.21 | 1.4 | 15 | 30 | 30 | 1.69 | 141 |
| YC4-01-7 | R2 | 二类居住用地 | 2.10 | 1.4 | 15 | 40 | 30 | 2.94 | 245 |
| YC4-01-8 | R2 | 二类居住用地 | 1.80 | 1.6 | 30 | 40 | 30 | 2.88 | 240 |
| YC4-01-9 | C2 | 商业金融业用地 | 0.30 | 2.1 | 24 | 30 | 30 | 0.63 | 50 |
| YC4-01-10 | C2 | 商业金融业用地 | 0.71 | 2.5 | 30 | 40 | 30 | 1.78 | 142 |
| YC4-01-11 | C2 | 商业金融业用地 | 0.52 | 2.5 | 30 | 40 | 30 | 1.30 | 104 |
| YC4-01-12 | R2 | 二类居住用地 | 4.20 | 1.6 | 24 | 30 | 30 | 6.71 | 559 |
| YC4-01-13 | G12 | 街头绿地 | 0.41 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-01-14 | R2 | 二类居住用地 | 1.00 | 2.2 | 50 | 40 | 30 | 2.20 | 176 |
| YC4-01-15 | G12 | 街头绿地 | 0.07 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-01-16 | G12 | 街头绿地 | 0.11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-02-1 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 0.49 | 2.5 | 70 | 35 | 30 | 1.23 | 98 |
| YC4-02-2 | G12 | 街头绿地 | 0.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-02-3 | R2 | 二类居住用地 | 3.10 | 1.6 | 24 | 30 | 30 | 4.96 | 413 |
| YC4-02-4 | G12 | 街头绿地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-03-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.42 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | 0.76 | 63 |
| YC4-03-2 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 1.56 | 1.8 | 27 | 32 | 40 | 2.81 | 225 |
| YC4-03-3 | R2 | 二类居住用地 | 0.69 | 1.8 | 44.1 | 28.42 | 30 | 1.24 | 104 |
| YC4-03-4 | R2 | 二类居住用地 | 0.67 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | 1.21 | 101 |
| YC4-03-5 | G12 | 街头绿地 | 0.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-04-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.48 | 1.2 | 15 | 25 | 30 | 1.78 | 148 |
| YC4-04-2 | U9 | 其它市政公用设施用地 | 0.79 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-04-3 | G12 | 街头绿地 | 0.21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-05-1 | G11 | 公园 | 7.25 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-05-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.15 | 1.6 | 24 | 20 | 35 | 1.84 | 153 |
| YC4-05-3 | R2 | 二类居住用地 | 2.92 | 1.0 | 15 | 20 | 35 | 2.92 | 243 |
| YC4-05-4 | U41 | 雨水污水处理用地 | 0.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-05-5 | C2/R2 | 商住用地(高层公寓、底层商业) | 0.89 | 4.8 | 60 | 35 | 35 | 4.27 | 356 |
| YC4-05-6 | R2 | 二类居住用地 | 0.39 | 2.5 | 60 | 35 | 35 | 0.98 | 81 |
| YC4-05-7 | R2 | 二类居住用地 | 1.24 | 1.6 | 15 | 20 | 35 | 1.98 | 165 |
| YC4-05-8 | U41 | 雨水污水处理用地 | 0.04 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-05-9 | C6 | 教育科研用地 | 1.56 | 2.0 | 40 | 40 | 30 | 3.12 | 187 |
| YC4-05-10 | R2 | 二类居住用地 | 0.07 | 3.65 | 40 | 40 | 30 | 0.26 | 15 |
| YC4-06-1 | G11 | 公园 | 72.49 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-06-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.55 | 1.0 | 15 | 20 | 35 | 0.55 | 46 |
| YC4-06-3 | S2 | 广场用地 | 0.18 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-06-4 | R2 | 二类居住用地 | 1.80 | 1.0 | 15 | 20 | 35 | 1.80 | 150 |
| YC4-06-5 | R2 | 二类居住用地 | 6.67 | 1.8 | 55 | 20 | 35 | 12.01 | 1001 |
| YC4-06-6 | C2 | 商业金融业用地 | 0.43 | 2.5 | 27 | 60 | 20 | 1.08 | 50 |
| YC4-06-7 | R2 | 二类居住用地 | 0.81 | 1.0 | 12 | 30 | 30 | 0.81 | 68 |
| YC4-06-8 | C2 | 商业金融业用地 | 1.44 | 2.0 | 18 | 40 | 30 | 2.88 | 230 |
| YC4-06-9 | C1 | 行政办公用地 | 0.34 | 1.0 | 60 | 30 | 35 | 0.34 | 17 |
| YC4-07-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.56 | 1.2 | 15 | 25 | 30 | 0.67 | 56 |
| YC4-07-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.86 | 1.2 | 15 | 25 | 30 | 1.03 | 86 |
| YC4-07-3 | C2 | 商业金融业用地 | 0.46 | 2.0 | 24 | 30 | 30 | 0.92 | 74 |
| YC4-08-1 | R2 | 二类居住用地 | 3.26 | 1.6 | 100 | 18 | 45 | 5.22 | 435 |
| YC4-08-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.62 | 2.0 | 18 | 50 | 20 | 1.24 | 99 |
| YC4-08-3 | C2 | 商业金融业用地 | 0.39 | 2.0 | 18 | 50 | 20 | 0.78 | 62 |
| YC4-08-4 | C2 | 商业金融业用地 | 0.55 | 2.0 | 18 | 50 | 20 | 1.10 | 88 |
| YC4-08-5 | G12 | 街头绿地 | 0.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-09-1 | R22 | 中学用地 | 3.24 | 0.8 | 15 | 20 | 40 | 2.59 | —— |
| YC4-10-1 | R2 | 二类居住用地 | 4.22 | 3.0 | 60 | 30 | 35 | 12.66 | 1055 |
| YC4-10-2 | C2 | 商业金融业用地 | 1.25 | 2.0 | 18 | 50 | 20 | 2.50 | 200 |
| YC4-10-3 | G12 | 街头绿地 | 0.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-11-1 | R22 | 小学用地 | 1.42 | 0.8 | 15 | 20 | 40 | 1.14 | —— |
| YC4-12-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.50 | 1.2 | 20 | 25 | 30 | 1.80 | 150 |
| YC4-13-1 | R2 | 二类居住用地 | 5.37 | 1.0 | 15 | 20 | 35 | 5.37 | 448 |
| YC4-13-2 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-13-3 | G11 | 公园 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-14-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.82 | 1.2 | 18 | 25 | 30 | 2.18 | 182 |
| YC4-14-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.65 | 2.0 | 18 | 50 | 20 | 1.30 | 104 |
| YC4-14-3 | G12 | 街头绿地 | 0.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-15-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.21 | 2.5 | 80 | 25 | 30 | 3.03 | 252 |
| YC4-15-2 | G11 | 公园 | 1.07 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-15-3 | R2 | 二类居住用地 | 3.11 | 2.5 | 80 | 25 | 30 | 7.78 | 648 |
| YC4-15-4 | R2 | 二类居住用地 | 1.83 | 2.5 | 80 | 25 | 30 | 4.58 | 381 |
| YC4-16-1 | C2 | 商业金融业用地 | 1.89 | 3.0 | 60 | 45 | 25 | 5.67 | 454 |
| YC4-16-2 | G11 | 公园 | 0.76 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-16-3 | C2 | 商业金融业用地 | 1.93 | 3.0 | 60 | 45 | 25 | 5.79 | 463 |
| YC4-17-1 | R2 | 二类居住用地 | 8.22 | 1.0 | 15 | 20 | 35 | 8.22 | 685 |
| YC4-17-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.40 | 2.0 | 18 | 50 | 20 | 0.80 | 64 |
| YC4-17-3 | G12 | 街头绿地 | 0.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-18-1 | G11 | 公园 | 1.31 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-18-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.49 | 3.0 | 60 | 45 | 25 | 1.47 | 118 |
| YC4-18-3 | U3 | 邮电设施用地 | 0.51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-18-4 | C2 | 商业金融业用地 | 1.51 | 3.0 | 50 | 45 | 25 | 4.53 | 362 |
| YC4-18-5 | C1 | 行政办公用地 | 1.71 | 3.0 | 50 | 30 | 35 | 5.13 | 257 |
| YC4-18-6 | S2 | 广场用地 | 0.84 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-18-7 | G12 | 街头绿地 | 0.15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-19-1 | G11 | 公园 | 3.57 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-20-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.17 | 1.0 | 15 | 20 | 30 | 1.17 | 98 |
| YC4-21-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.94 | 1.6 | 36 | 25 | 35 | 1.50 | 125 |
| YC4-21-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.37 | 2.0 | 36 | 25 | 35 | 0.74 | 59 |
| YC4-21-3 | G12 | 街头绿地 | 0.19 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-22-1 | R2 | 二类居住用地 | 5.61 | 1.2 | 25 | 25 | 30 | 6.73 | 561 |
| YC4-23-1 | R2 | 二类居住用地 | 3.34 | 3.5 | 89 | 17 | 40 | 11.62 | 969 |
| YC4-23-2 | R22 | 中学用地 | 0.81 | 3.43 | 39 | 23.9 | 40 | 2.78 | —— |
| YC4-23-3 | R2 | 二类居住用地 | 0.33 | 1.5 | 20 | 25 | 35 | 0.50 | 41 |
| YC4-24-1 | R2 | 二类居住用地 | 6.05 | 1.5 | 20 | 25 | 35 | 9.08 | 756 |
| YC4-24-2 | G11 | 公园 | 0.96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-25-1 | R22 | 中学用地 | 2.20 | 0.72 | 15 | 25 | 35 | 1.58 | —— |
| YC4-26-1 | R22 | 小学用地 | 1.67 | 1.0 | 15 | 25 | 30 | 1.67 | —— |
| YC4-26-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.50 | 1.2 | 15 | 20 | 35 | 1.80 | 150 |
| YC4-27-1 | C2 | 商业金融业用地 | 4.47 | 2.0 | 36 | 25 | 35 | 8.94 | 715 |
| YC4-27-2 | G12 | 街头绿地 | 0.46 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-27-3 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 0.48 | 3.5 | 42 | 30 | 30 | 1.68 | 84 |
| YC4-27-4 | G12 | 街头绿地 | 0.21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-28-1 | C2 | 商业金融业用地 | 1.10 | 3.0 | 66.2 | 26.8 | 40.1 | 3.30 | 136 |
| YC4-28-2 | R22 | 小学用地 | 0.67 | 3.0 | 50 | 28 | 35 | 2.01 | —— |
| YC4-28-3 | C2 | 商业金融业用地 | 0.92 | 2.0 | 30 | 25 | 30 | 1.84 | 147 |
| YC4-28-4 | G12 | 街头绿地 | 0.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-29-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.48 | 1.2 | 18 | 25 | 30 | 1.78 | 148 |
| YC4-29-2 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 1.45 | 3.0 | 50 | 30 | 35 | 4.35 | 218 |
| YC4-29-3 | S2 | 广场用地 | 0.86 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-29-4 | R2 | 二类居住用地 | 0.55 | 3.0 | 54.8 | 25 | 30 | 1.65 | 138 |
| YC4-29-5 | G12 | 街头绿地 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-29-6 | C2 | 商业金融业用地 | 0.81 | 1.8 | 30 | 30 | 35 | 1.46 | 117 |
| YC4-29-7 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 0.76 | 1.8 | 30 | 30 | 35 | 1.37 | 109 |
| YC4-29-8 | R2 | 二类居住用地 | 1.16 | 3.0 | 50 | 30 | 35 | 3.48 | 290 |
| YC4-31-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.95 | 2.0 | 50 | 25 | 30 | 1.90 | 158 |
| YC4-31-2 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-32-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.63 | 1.7 | 42 | 25 | 30 | 1.07 | 89 |
| YC4-32-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.32 | 1.7 | 42 | 25 | 30 | 0.54 | 44 |
| YC4-33-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.01 | 1.6 | 69 | 25 | 30 | 1.62 | 135 |
| YC4-34-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.68 | 1.2 | 15 | 30 | 30 | 0.82 | 68 |
| YC4-34-2 | C2 | 商业金融业用地 | 0.35 | 1.2 | 15 | 30 | 30 | 0.42 | 34 |
| YC4-35-1 | C2 | 商业金融业用地 | 1.24 | 1.5 | 40 | 30 | 40 | 1.86 | 149 |
| YC4-36-1 | R2 | 二类居住用地 | 0.86 | 1.0 | 15 | 25 | 35 | 0.86 | 72 |
| YC4-36-2 | U3 | 邮电设施用地 | 0.83 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-36-3 | R2 | 二类居住用地 | 0.71 | 1.0 | 15 | 25 | 35 | 0.71 | 59 |
| YC4-36-4 | G12 | 街头绿地 | 0.06 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-37-1 | R2 | 二类居住用地 | 1.23 | 1.2 | 24 | 25 | 35 | 1.48 | 123 |
| YC4-37-2 | R2 | 二类居住用地 | 1.39 | 1.2 | 24 | 25 | 35 | 1.67 | 139 |
| YC4-37-3 | G12 | 街头绿地 | 0.26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-38-1 | U9 | 其它市政公用设施用地 | 0.29 | 0.78 | 12 | 35 | 35 | 0.23 | 19 |
| YC4-38-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.68 | 1.0 | 15 | 25 | 35 | 0.68 | 57 |
| YC4-38-3 | G11 | 公园 | 1.87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-38-4 | R2 | 二类居住用地 | 2.19 | 0.6 | 15 | 25 | 35 | 1.31 | 110 |
| YC4-39-1 | G12 | 街头绿地 | 0.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-39-2 | C1 | 行政办公用地 | 3.24 | 2.0 | 36 | 25 | 30 | 6.48 | 324 |
| YC4-39-3 | C2 | 商业金融业用地 | 0.31 | 2.0 | 36 | 25 | 30 | 0.62 | 50 |
| YC4-39-4 | R2 | 二类居住用地 | 1.19 | 1.6 | 36 | 25 | 30 | 1.90 | 159 |
| YC4-39-5 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 0.34 | 3.7 | 72 | 25 | 30 | 1.24 | 62 |
| YC4-39-6 | C1/R2 | 行政办公兼容居住 | 1.08 | 2.0 | 36 | 25 | 30 | 2.16 | 108 |
| YC4-39-7 | G12 | 街头绿地 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-40-1 | G12 | 街头绿地 | 0.44 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-40-2 | C2 | 商业金融业用地 | 3.66 | 2.0 | 65 | 25 | 40 | 7.32 | 586 |
| YC4-40-3 | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 0.09 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-41-1 | G12 | 街头绿地 | 0.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-41-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.55 | 1.2 | 12 | 30 | 20 | 0.66 | 55 |
| YC4-41-3 | C1 | 行政办公用地 | 0.53 | 2.0 | 12 | 30 | 20 | 1.06 | 53 |
| YC4-41-4 | R2 | 二类居住用地 | 1.13 | 1.2 | 12 | 30 | 20 | 1.36 | 113 |
| YC4-42-1 | R2 | 二类居住用地 | 3.16 | 1.2 | 15 | 25 | 30 | 3.79 | 316 |
| YC4-43-1 | R2 | 二类居住用地 | 5.35 | 1.6 | 72 | 20 | 40 | 8.56 | 713 |
| YC4-44-1 | R2 | 二类居住用地 | 5.44 | 1.6 | 85 | 25 | 40 | 8.70 | 725 |
| YC4-45-1 | R2 | 二类居住用地 | 4.72 | 1.6 | 75 | 20 | 50 | 7.55 | 629 |
| YC4-46-1 | R2 | 二类居住用地 | 2.75 | 1.6 | 85 | 11 | 58 | 4.40 | 367 |
| YC4-47-1 | C1 | 行政办公用地 | 1.52 | 1.2 | 20 | 37.9 | 31 | 1.82 | 91 |
| YC4-47-2 | R2 | 二类居住用地 | 0.27 | 0.5 | 18 | 18 | 50 | 0.14 | 11 |
| YC4-47-3 | G11 | 公园 | 8.69 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-47-4 | U12 | 供电用地 | 0.51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| YC4-47-5 | R22 | 小学用地 | 0.67 | 0.8 | 20 | 25 | 30 | 0.54 | —— |

附表三：各类用地建设内容适建表

| 用地性质 适建情况 建设内容 | 居住用地 |  |  |  | 公共设施 |  |  |  |  |  |  | 仓储用地 |  |  | 道路广场 |  |  | 市政设施用地 |  |  |  |  |  | 绿地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | W 1 | W 2 | W 3 | S 1 | S 2 | S 3 | U 1 | U 2 | U 3 | U 4 | U 5 | U 6 | G 1 | G 2 |
| 1低层居住建筑 | √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 2多层居住建筑 | 〇 | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 3高层居住建筑 | 〇 | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| 4教育设施 | √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| 5商业服务设施 | √ | √ | √ | √ | 〇 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| 6文化设施 | √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 7医疗设施 | √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | √ | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
| 8体育设施 | √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | √ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9市场 | √ | √ | √ | √ | 〇 | √ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10办公建筑 | √ | √ | √ | 〇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 〇 | √ | √ | √ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 11旅馆 | 〇 | √ | √ | 〇 | 〇 | √ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 12商住综合楼 | √ | √ | √ | 〇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | 〇 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13社会停车场 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14中小学、幼托 | √ | √ | √ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 图例： √适宜兼容 〇有条件兼容 ×不适宜兼容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：公共服务配套设施规划一览表

| 类别 | 项目 | 用地代码 | 所在地块 | 服务半径(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育 | 托幼 | R2 | YC1-4-2、YC1-10-3、YC1-13-1、YC2-5-1、YC2-11-1、YC2-17-1、YC2-40-1、YC2-51-3、YC3-8-2、YC3-21-2、YC3-17-2、YC3-30-1、YC3-38-2、YC4-1-12、YC4-12-1、YC4-17-1、YC4-24-1、YC4-41-4、 | 300M |  |
|  | 小学 | R22 | YC1-18-4、YC2-7-6、YC2-44-1、YC3-25-2、YC3-16-2、YC3-36-2、YC3-30-2、YC4-11-1、YC4-26-1、YC4-28-2 | 500M |  |
|  | 中学 | R22 | YC2-28-1、YC3-14-2、YC4-9-1、YC4-23-2、YC4-25-1 | 1500M | 根据服务半径与周边单元兼容 |
| 医疗卫生 | 医院 | C5 | YC2-28-2、YC2-49-3、YC3-16-3 | -- |  |
|  | 社区诊所 | R22 | YC1-2-1、YC2-18-2、YC2-46-1、YC3-23-1、YC3-13-1、YC3-17-4、YC3-30-1、YC3-40-1、YC4-15-3、YC4-24-1、YC4-29-4、YC4-43-1 | -- | 结合社区服务中心设置 |
| 文体活动 | 文化活动 | C36 | YC2-24-1、YC2-15-1、YC2-23-1、YC2-23-2 | 800M | 结根据服务半径与周边单元兼容 |
|  | 体育活动场地 | G | YC3-15-2、YC2-29-5 | -- | 根据服务半径与周边单元兼容 |
| 社区服务 | 社区服务中心 | C2 | YC4-32-2、YC4-7-3、YC2-40-2、YC4-28-3、YC3-11-5、YC3-34-1 | 1500m | 每个居住分区配置一处社区服务中心 |
|  | 基层社区中心 | R2 | YC1-2-1、YC2-18-2、YC2-46-1、YC3-23-1、YC3-13-1、YC3-17-4、YC3-30-1、YC3-40-1、YC4-15-3、YC4-24-1、YC4-29-4、YC4-43-1 | 800M |  |
|  | 社区市场 | R2 | YC1-4-1、YC1-13-1、YC1-9-2、YC2-4-2、YC2-12-2、YC2-17-1、YC2-40-2、YC2-50-1、YC2-51-6、YC2-55-1、YC3-7-1、YC3-12-4、YC3-23-2、YC3-31-4、YC3-42-2、YC4-3-3、YC4-7-3、YC4-15-3、YC4-24-1、YC4-43-1 | -- | 结合居住分区人口每400人设置一处 |

附表五：配建停车指标控制表

| 编号 | 停车场类型 | 停车位数量 |
| --- | --- | --- |
| YC1-T01 | 独立公共停车场 | 1000 |
| YC1-T02 | 对外开放配套停车场 | 167 |
| YC1-T03 | 对外开放配套停车场 | 292 |
| YC1-T04 | 对外开放配套停车场 | 164 |
| YC1-T05 | 独立公共停车场 | 700 |
| YC1-T06 | 独立公共停车场 | 368 |
| YC1-T07 | 对外开放配套停车场 | 293 |
| YC1-T08 | 对外开放配套停车场 | 106 |
| YC1-T09 | 独立公共停车场 | 284 |
| YC1-T10 | 对外开放配套停车场 | 161 |
| YC1-T11 | 对外开放配套停车场 | 223 |
| YC1-T12 | 独立公共停车场 | 819 |
| YC1-T13 | 独立公共停车场 | 473 |
| YC1-T14 | 对外开放配套停车场 | 53 |
| YC1-T15 | 对外开放配套停车场 | 386 |
| YC2-T01 | 对外开放配套停车场 | 394 |
| YC2-T02 | 独立公共停车场 | 276 |
| YC2-T03 | 独立公共停车场 | 540 |
| YC2-T04 | 独立公共停车场 | 311 |
| YC2-T05 | 对外开放配套停车场 | 873 |
| YC2-T06 | 独立公共停车场 | 203 |
| YC2-T07 | 对外开放配套停车场 | 223 |
| YC2-T08 | 对外开放配套停车场 | 1000 |
| YC2-T09 | 对外开放配套停车场 | 500 |
| YC2-T10 | 独立公共停车场 | 643 |
| YC2-T11 | 对外开放配套停车场 | 501 |
| YC2-T12 | 独立公共停车场 | 264 |
| YC2-T13 | 独立公共停车场 | 274 |
| YC2-T14 | 独立公共停车场 | 196 |
| YC2-T15 | 对外开放配套停车场 | 368 |
| YC2-T16 | 独立公共停车场 | 375 |
| YC2-T17 | 独立公共停车场 | 453 |
| YC2-T18 | 独立公共停车场 | 282 |
| YC2-T19 | 独立公共停车场 | 243 |
| YC3-T01 | 独立公共停车场 | 493 |
| YC3-T02 | 独立公共停车场 | 2054 |
| YC3-T03 | 对外开放配套停车场 | 298 |
| YC3-T04 | 对外开放配套停车场 | 137 |
| YC3-T05 | 对外开放配套停车场 | 416 |
| YC4-T01 | 独立公共停车场 | 447 |
| YC4-T02 | 独立公共停车场 | 712 |
| YC4-T03 | 独立公共停车场 | 336 |
| YC4-T04 | 独立公共停车场 | 303 |

附表六：经济技术指标表

| 项目类别 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积（公顷） |  | 1337.22 |  |
| 城镇建设用地面积（公顷） |  | 1232.86 |  |
| 总建筑面积（万平方米） |  | 1237.13 |  |
| 其中 | 住宅 | 602.17 | 48.67% |
|  | 中、小学 | 38.93 | 3.15% |
|  | 行政办公 | 65.19 | 5.27% |
|  | 行政办公兼容居住 | 20.09 | 1.62% |
|  | 商业设施 | 132.47 | 10.71% |
|  | 商业设施兼容文化娱乐设施 | 3.28 | 0.27% |
|  | 商住混合 | 174.46 | 14.10% |
|  | 酒店 | 97.15 | 7.85% |
|  | 酒店兼容商业 | 5.53 | 0.45% |
|  | 文化娱乐 | 18.33 | 1.48% |
|  | 医疗卫生 | 9.77 | 0.79% |
|  | 科研教育 | 66.75 | 5.40% |
|  | 其他公共设施 | 3.01 | 0.24% |
| 居住人口（万人） |  | 144858.4 |  |
| 机动车停车位（辆） |  | 92000 |  |

附件一：《三亚市月川片区控制性详细规划》公示稿的异议和调整要求

三亚市规划局：

现以书面形式对控规公示稿提出异议，恳请经《土地出让合同》约定并市政府已批准用地性质和技术指标不能随便改变。

诚如贵局所知，1992年，在三亚市开发建设刚刚起步、市财政较为困难时，我两公司三亚富来益实业开发有限公司（原称三亚聚龙实业开发公司）、天和实业开发公司（原海南省乡镇企业实业开发建设公司）共同出资5893万元给市政府修建三亚市金鸡岭路、友谊路及市政基础设施。三亚市政府出让月川片区南段土地261亩给我两公司作为补偿。并先后给予办理了167亩土地证，其余的土地因市政府原拆迁办未能按时拆迁（土地出让合同约定由市政府负责拆迁并承担费用），至今未办理。

上述控规公示方案YC1单元中的YC1-20-1、YC1-18-3和YC1-18-5地块，是261亩补偿地中的一部分，其相关文件如下：

1、《关于海南省乡镇企业实业开发建设公司修建城市道路以划地作补偿的选址意见》（市城规地[1992]83号）（见附件）。

2、《关于转发省计划厅对“月川一区开发建设项目”的立项》（市计计字[1992]253号）（见附件）。

3、关于海南省乡镇企业实业开发建设公司修建城市道路以划拨月川开发区一区南段作补偿的用地审核意见》（市城规字[1992]291号）（见附件）。

4、建设用地规划许可证（编号【92】116）（见附件）。

5、国有土地出让合同（见附件）。

6、红线图（见附件）。

7、《关于聚龙开发区规划调整方案的批复》（市城规地审字（94）102号）（见附件）。

8、三亚富来益垫付拆迁补偿款（见附件）。

9、国家建设征地拆迁补偿表（见附件）。

10、三亚市房屋拆迁安置补偿统计表（见附件）。

11、征（拨）土地协议书（见附件）。

12、《三亚市人民政府关于征用月川居委会部分集体所有土地和月川小区南段部分国有土地出让给海南天和实业公司作为政府给该公司投资修路的补偿用地的批复》（三府[1996]98号）（见附件）。

13、宗地勘测界定资料（见附件）。

14、《三亚市人民政府关于三亚聚龙实业开发公司海南天和实业公司月川开发区南段补偿用地有关问题的处理决定》三府函【2002】15号（见附件）。

上述市政府已出让给我两公司的24904.811平方米土地中有22048.98平方米（宗地号03-11-207）位于贵局公告的《三亚月川片区控制性详细规划》YC1单元中的YC1-20-1内，控规公示方案新规划为绿地。该土地已经签订了《土地出让合同》、三亚市人民政府（三府函【1996】98号）文已作批准，合同约定该地为综合用地，容积率为2.5。我两公司已于2004年12月依照市政府三府函【2002】15号文中《关于月川开发区南段土地拆迁问题处理决定规定》垫付了600万元的拆迁费并完成拆迁工作。贵局的市规字【1992】291号文和市城规地审字（94）102号文对该土地的用地性质和各项规划技术指标也已明确批复为酒店和居住用地，容积率为2.69。

我们在三亚市开发建设起步伊始，在市财政十分困难的情况下，我们千方百计筹措资金，千辛万苦为三亚市的开发建设出了大力，做了贡献。三亚市政府出让月川片区南段的部分土地给我们作为补偿。现控规公示方案将其中宗地号为03-11-207，面积为22048.98平方米调整为绿地；三土房（2010）字第11862号和三土房（2010）字第11863号，该两块用地原规划的容积率指标为2.69，但现规划容积率调整的指标仅为1.2和1.0。这样市政府给我们的补偿将几乎为空，我们将受到巨大的经济损失，为体现市政府的补偿政策，使我企业免受巨大的经济损失，现我两公司恳切要求按《土地出让合同》约定的2.5容积率、市城规字（1992）291号批准的2.5容积率及最后规划委员会审核并作出市城规审字（94）102号批准的2.69容积率指标为准，不能随便改变。以落实市政府给我公司的补偿。恳请贵局给予大力扶持和支持。

我两公司获悉贵局关于《三亚市月川片区控制性详细规划》批前公告，经查阅，该控规公示方案共涉及我公司三块用地性质和规划指标的调整问题，分别为：

地块一：宗地号为03-11-207,面积约24904.811平方米，位于YC1单元中的YC1-20-1地块内，“市城规字（1992）291号” 确定了土地的坐标和规划建设项目、“城市规划地审字（94）102号”文批复为酒店和居住用地，容积率指标为2.69。该土地原为鱼塘，后经我司投入1000多万元修堤、吹填造出来的土地，2007年贵局已将其中的7亩土地用于建设河边道路及绿地，现又全部调整为绿地；

回复：上文提到文件“城市规划地审字（94）102号”是94年批复的，在三亚院09年编制和完成报批的完善版控制性详细规划中已经将这块地的用地性质改为G14（带状公园），对于此类将绿地变为酒店和居住用地的情况属于对原版控规的重大调整，建议走正规的单独项目的用地规划调整程序，提交专家会专题评议。此外，该块用地作为桥头重要的开敞空间和景观空间对于城市景观的影响很大，因此本次控规认为上版控规对于该块地的调整是具有科学性的，因此，延续了上版控规的布局。

地块二和地块三：三土房（2010）字第11862号（面积为1646.98㎡）和三土房（2010）字第11863号（面积为12696.41㎡），位于YC1-18-3和YC1-18-5地块内，“市城规字（1992）291号”和“城市规划地审字（94）102号批复，该两块用地的规划容积率指标为2.69，但现规划容积率指标仅为1.2和1.0。

回复：上文提到文件“市城规字（1992）291号”和“城市规划地审字（94）102号批复”是92年和94年批复的，在三亚院09年编制和完成报批的完善版控制性详细规划中已经将这块地的容积率指标确定为1.2，对于此类将容积率从1.2提高到2.69的调整属于对原版控规的重大调整，建议和周边地块的用地调整一样，走正规的单独项目的用地规划调整程序，提交专家会慎重专题评议。

附件二：三亚市人民政府关于批准《三亚市月川片区控制性详细规划》的批复